EMBEDDED LINUX SYSTEMS  –  CAPSTONE ASSIGNMENT

ASSIGNMENT 02

Write Embedded Application

Sensor Monitoring System

Multi-thread  |  IPC  |  Kernel Driver  |  Memory  |  Debug  |  Real-Time

| Môn học | Embedded Linux Systems |
| --- | --- |
| Mã bài | ASSIGNMENT-02 |
| Tên bài | Write Embedded Application – Sensor Monitoring System |
| Chương liên quan | Chapter 8–19 (toàn bộ khóa học) |
| Điều kiện tiên quyết | Hoàn thành LAB-01, LAB-02, LAB-03 và ASSIGNMENT-01 |
| Hình thức thực hiện | Cá nhân |
| Hình thức nộp bài | File nén (.tar.gz) + Demo video (3–5 phút) + Báo cáo PDF |
| Trọng số | Bài thi cuối kỳ thực hành – 40% điểm môn học |
| Hạn nộp bài | [Giảng viên điền] |

# I. Bối cảnh & Kịch bản

Trong công nghiệp và IoT, các hệ thống nhúng thường phải thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến đồng thời, xử lý dữ liệu theo thời gian thực, ghi log, và phản hồi khi phát hiện bất thường. Đây là bài toán điển hình đòi hỏi tích hợp nhiều kỹ thuật: đa luồng, giao tiếp IPC, quản lý bộ nhớ, và debug.

Kịch bản: Sinh viên xây dựng một Sensor Monitoring System (SMS) chạy trên ARMv7 QEMU, mô phỏng một hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến công nghiệp. Hệ thống đọc dữ liệu từ một kernel driver (mô phỏng cảm biến), xử lý đa luồng, phát cảnh báo khi vượt ngưỡng, và ghi log ra file.

## 1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

┌──────────────── Sensor Monitoring System ──────────────────────┐

│                                                                 │

│  [Sensor Thread]──→ shared_buffer ──→ [Processor Thread]       │

│       ↑ read /dev/sms_sensor                   ↓               │

│  [sms_sensor.ko]            [Alert Thread]←─alarm_queue        │

│  /dev/sms_sensor                ↓                              │

│  /proc/sms_stats         [Logger Thread]──→ /tmp/sms.log       │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1.2. Các thành phần của hệ thống

| Thành phần | Loại | Chương liên quan |
| --- | --- | --- |
| sms_sensor.ko | Kernel module – mô phỏng cảm biến, xuất dữ liệu qua /dev/sms_sensor và stats qua /proc/sms_stats | Ch.8, 9 |
| Sensor Thread | POSIX thread – đọc dữ liệu từ /dev/sms_sensor theo chu kỳ cố định, đẩy vào shared_buffer | Ch.15, 19 |
| Processor Thread | POSIX thread – lấy dữ liệu từ shared_buffer, tính toán thống kê, phát alarm nếu vượt ngưỡng | Ch.15, 16 |
| Alert Thread | POSIX thread – nhận alarm từ queue, in cảnh báo, ghi vào log file | Ch.15 |
| Logger Thread | POSIX thread – nhận log message và ghi định kỳ ra /tmp/sms.log | Ch.15, 16 |
| shared_buffer | Circular buffer dùng mutex + condition variable | Ch.15, 16 |
| alarm_queue | Message queue (POSIX mq) giữa Processor và Alert thread | Ch.15 |

## 1.3. Mapping với các chương học

| Chương | Kiến thức áp dụng | Thể hiện trong SMS |
| --- | --- | --- |
| Ch.8 | Character device driver, file_operations | sms_sensor.ko cung cấp /dev/sms_sensor |
| Ch.9 | procfs, sysfs | /proc/sms_stats hiển thị thống kê driver |
| Ch.15 | Thread, mutex, condition variable, POSIX mq, scheduling | 4 threads, shared_buffer, alarm_queue |
| Ch.16 | Heap, memory map, tránh leak | Circular buffer, log buffer, kiểm tra leak |
| Ch.17 | GDB, strace, perf, Valgrind | Debug và profile toàn bộ ứng dụng |
| Ch.18 | Kernel debugging, dmesg, module debug | Debug sms_sensor.ko, kiểm tra oops |
| Ch.19 | Real-time, latency, SCHED_FIFO | Sensor Thread dùng RT scheduling, đo latency |

# II. Tổng quan các Task & Thang điểm

|  | Nội dung | Điểm | Tiêu chí |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 | Kiến trúc & triển khai ứng dụng đa luồng | 30 | Đủ thread, IPC hoạt động, không deadlock/race |
| Task 2 | Quản lý bộ nhớ & tích hợp driver | 20 | Không leak, driver giao tiếp đúng, /proc stats |
| Task 3 | Debug & profiling ứng dụng | 20 | GDB session, Valgrind clean, perf report có phân tích |
| Task 4 | Phân tích real-time & tối ưu | 15 | Đo latency, giải thích kết quả, đề xuất cải tiến RT |
| Task 5 | Báo cáo thiết kế & demo | 15 | Tài liệu kỹ thuật, sơ đồ, video demo, reflection |
|  | Tổng cộng | 100 |  |

📌 Lưu ý: Assignment này là bài tập cá nhân và là bài đánh giá cuối kỳ thực hành. Sinh viên được phép tham khảo tài liệu, code từ lab và assignment 1 của chính mình, nhưng không được sao chép của người khác. Mọi nguồn tham khảo phải được ghi rõ trong báo cáo.

# III. Mô tả chi tiết các Task

TASK 1    Kiến trúc & Triển khai Ứng dụng Đa luồng  [30 điểm điểm]

## 3.1. Kernel Driver – sms_sensor.ko

Sinh viên viết một kernel module tên sms_sensor_driver tạo ra device /dev/sms_sensor. Driver này mô phỏng một cảm biến nhiệt độ/độ ẩm đơn giản. Đây là phần mở rộng từ kiến thức LAB-02 và ASSIGNMENT-01.

Yêu cầu chức năng của sms_sensor.ko

- READ từ /dev/sms_sensor: mỗi lần đọc trả về một dòng dữ liệu dạng CSV: "<timestamp_ms>,<temperature>,<humidity>\n"

- Giá trị temperature (float, 15.0–45.0°C) và humidity (float, 30.0–90.0%) được tạo ngẫu nhiên bằng get_random_u32() trong kernel.

- Mỗi lần đọc, driver tự động tăng counter đọc (read_count) và cập nhật timestamp bằng ktime_get_ms().

- /proc/sms_stats hiển thị: read_count, last_temperature, last_humidity, driver uptime (seconds).

- Hỗ trợ ioctl SMS_SET_INTERVAL để userspace cấu hình khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần đọc (tính bằng ms, mặc định 100ms).

## 3.2. Ứng dụng userspace – sms_app

Ứng dụng chính viết bằng C, sử dụng POSIX threads (pthreads). Sinh viên tự quyết định chi tiết triển khai miễn là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dưới đây.

Sensor Thread – đọc dữ liệu từ driver

- Chạy theo chu kỳ cố định (mặc định 500ms, có thể cấu hình qua argument dòng lệnh).

- Mở /dev/sms_sensor, đọc một dòng CSV, parse ra timestamp, temperature, humidity.

- Đẩy SensorData vào shared_buffer (circular buffer). Nếu buffer đầy thì ghi log cảnh báo và bỏ qua sample.

- Sử dụng SCHED_FIFO với priority phù hợp để đảm bảo đọc cảm biến đúng chu kỳ (xem Task 4).

Processor Thread – xử lý và phát hiện bất thường

- Lấy SensorData từ shared_buffer (blocking wait nếu buffer rỗng dùng condition variable).

- Tính toán rolling average của temperature và humidity trên cửa sổ 10 mẫu gần nhất.

- Phát cảnh báo (gửi vào alarm_queue) khi: nhiệt độ > 40°C, hoặc độ ẩm > 80%, hoặc nhiệt độ thay đổi > 5°C so với mẫu trước.

- Gửi thông tin mẫu đã xử lý vào log_queue cho Logger Thread.

Alert Thread – xử lý cảnh báo

- Block trên alarm_queue (POSIX message queue mq_receive), thức dậy khi có alarm mới.

- In cảnh báo ra stderr với format: [ALERT][timestamp] TYPE: <loại cảnh báo> VALUE: <giá trị> THRESHOLD: <ngưỡng>.

- Đếm tổng số alert theo từng loại (TEMP_HIGH, HUMID_HIGH, TEMP_SPIKE).

- Ghi alert vào log file thông qua Logger Thread.

Logger Thread – ghi log

- Nhận log message từ log_queue và ghi vào /tmp/sms.log với timestamp đầy đủ.

- Rotate log file khi kích thước > 1MB: đổi tên thành sms.log.1 và tạo file mới.

- Flush định kỳ (mỗi 5 giây) thay vì flush sau mỗi dòng – để tránh I/O quá nhiều.

Shared Buffer – circular buffer an toàn đa luồng

- Kích thước cố định (ví dụ 64 phần tử), cấp phát trên heap một lần duy nhất khi khởi động.

- Bảo vệ bằng pthread_mutex_t, dùng pthread_cond_t cho blocking producer/consumer.

- Expose thông tin: current_size, total_produced, total_consumed, overflow_count qua hàm getter.

Yêu cầu về cấu hình dòng lệnh

sms_app phải hỗ trợ các tham số sau:

Usage: sms_app [OPTIONS]

-i <ms>    Sensor sampling interval (default: 500ms)

-t <°C>    Temperature alert threshold (default: 40.0)

-h <%>     Humidity alert threshold (default: 80.0)

-d <sec>   Run duration in seconds, 0 = infinite (default: 60)

-v         Verbose mode: print each sample to stdout

## 3.3. Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc – Task 1

- Không có deadlock: chứng minh bằng phân tích thứ tự acquire lock trong báo cáo.

- Không có race condition: mọi shared data phải được bảo vệ bởi mutex hoặc dùng atomic operations.

- Graceful shutdown: khi nhận SIGINT (Ctrl+C), tất cả thread dừng sạch, log được flush, driver được đóng.

- Exit code: trả về 0 nếu chạy bình thường, khác 0 nếu có lỗi (driver không tìm thấy, tham số không hợp lệ...).

✔ Tiêu chí hoàn thành: Task 1 được coi là hoàn thành khi: sms_app chạy liên tục 60 giây không crash, tất cả 4 thread hoạt động song song, log file được tạo đúng, và SIGINT dừng sạch toàn bộ hệ thống.

TASK 2    Quản lý Bộ nhớ & Tích hợp Driver  [20 điểm điểm]

## 3.4. Yêu cầu quản lý bộ nhớ

Ứng dụng nhúng thường chạy liên tục trong nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Memory leak dù nhỏ cũng sẽ tích lũy và làm crash hệ thống. Sinh viên phải chứng minh ứng dụng không có leak.

Kiểm tra memory leak bằng Valgrind

- Chạy sms_app (x86_64 version) dưới Valgrind với --leak-check=full trong ít nhất 30 giây.

- Kết quả bắt buộc: 0 bytes definitely lost khi chương trình kết thúc sau SIGINT.

- Nếu có possibly lost hoặc still reachable, phải giải thích trong báo cáo tại sao chúng không phải là vấn đề.

- Đính kèm file valgrind_sms.txt (full output) vào thư mục nộp bài.

Phân tích memory footprint

- Chạy sms_app trên QEMU, dùng /proc/PID/status để đo VmRSS và VmSize tại 3 thời điểm: khởi động (T=5s), ổn định (T=30s), trước khi kết thúc (T=55s).

- Ghi vào báo cáo: RSS có tăng theo thời gian không? Nếu có, giải thích nguyên nhân (log buffer growth? circular buffer allocation?).

- Xem /proc/PID/maps và giải thích ít nhất 5 region: text, heap, stack của mỗi thread, shared libraries.

## 3.5. Yêu cầu tích hợp driver

Driver interface hoàn chỉnh

- Ứng dụng phải mở /dev/sms_sensor bằng open(), không hardcode path – đọc từ #define hoặc argument.

- Gọi ioctl SMS_SET_INTERVAL để cấu hình khoảng đọc của driver khớp với -i argument của ứng dụng.

- Xử lý đúng các lỗi: EAGAIN (driver chưa sẵn sàng), EINTR (interrupted), EOF – retry hoặc log và tiếp tục.

- Đóng file descriptor đúng cách khi shutdown – không để fd leak.

Kiểm chứng qua /proc/sms_stats

- Sau khi chạy 60 giây với interval 500ms, read_count trong /proc/sms_stats phải xấp xỉ 120 (±10).

- Ghi lại output của cat /proc/sms_stats trước và sau khi chạy vào logs.

TASK 3    Debug & Profiling Ứng dụng  [20 điểm điểm]

Task này yêu cầu sinh viên chủ động áp dụng các công cụ debug đã học trong LAB-03 vào ứng dụng của chính mình – không phải trên code mẫu có sẵn.

## 3.6. GDB Debug Session

Kịch bản debug bắt buộc

Sinh viên phải thực hiện ít nhất một trong hai kịch bản GDB sau và ghi lại toàn bộ session:

- Kịch bản A – Debug race condition: Đặt breakpoint trong Processor Thread tại điểm truy cập shared_buffer. Quan sát giá trị của head, tail, size tại thời điểm Sensor Thread đang write. Dùng 'info threads' xem trạng thái tất cả thread. Dùng 'thread apply all bt' xem call stack của từng thread.

- Kịch bản B – Debug alert logic: Đặt breakpoint trong hàm phát hiện bất thường. Dùng 'set variable temperature=45.0' để giả lập cảm biến vượt ngưỡng. Quan sát alarm_queue nhận message, Alert Thread thức dậy và xử lý.

📌 Lưu ý: Để debug multi-thread trong GDB, dùng: set scheduler-locking on (để chỉ một thread chạy khi step), thread <n> (chuyển thread), info threads (xem tất cả thread và trạng thái).

## 3.7. Profiling với strace và perf

strace – phân tích system call pattern

- Chạy strace -c trên sms_app trong 30 giây, lưu kết quả vào strace_sms.txt.

- Trong báo cáo: liệt kê 5 syscall được gọi nhiều nhất. Giải thích tại sao mỗi syscall xuất hiện và nó tương ứng với thao tác nào trong ứng dụng (read driver, write log, mutex, mq_receive...).

- Nhận xét: tỉ lệ thời gian giữa user-mode và kernel-mode – ứng dụng này thiên về CPU-bound hay I/O-bound?

perf – tìm CPU hotspot

- Chạy sudo perf record -g ./sms_app_x86 rồi perf report, lưu vào perf_sms.txt.

- Xác định hàm nào tiêu tốn CPU nhiều nhất. Có bất ngờ không – hàm nào không ngờ lại tốn nhiều CPU?

- Đề xuất ít nhất một cải tiến cụ thể dựa trên kết quả perf (không cần implement, chỉ cần giải thích).

TASK 4    Phân tích Real-Time & Tối ưu hóa  [15 điểm điểm]

## 3.8. Yêu cầu Real-Time cho Sensor Thread

Sensor Thread là thread quan trọng nhất về thời gian – nó phải đọc dữ liệu đúng chu kỳ để không bỏ mất sample. Sinh viên cần áp dụng RT scheduling và đo hiệu quả.

Triển khai RT scheduling

- Sensor Thread phải được cấu hình với SCHED_FIFO, priority 50 (hoặc giá trị sinh viên chọn và giải thích trong báo cáo).

- Sử dụng clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, ...) thay vì usleep() để đảm bảo chu kỳ chính xác hơn.

- Gọi mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE) khi khởi động để tránh page fault làm gián đoạn timing.

Đo latency của Sensor Thread

Thêm code đo latency trực tiếp trong Sensor Thread: ghi lại sai số giữa thời điểm wake-up dự kiến và thực tế.

struct timespec expected, actual;

clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &actual);

long jitter_us = timespec_diff_us(&actual, &expected);

/* Log jitter_us vào mảng để tính Min/Avg/Max */

- Thu thập ít nhất 1000 mẫu jitter, tính Min/Avg/Max/P99 (percentile 99).

- So sánh kết quả khi dùng SCHED_FIFO vs SCHED_OTHER (chạy hai lần với flag khác nhau).

- Tạo histogram jitter đơn giản bằng text (không cần gnuplot): in số lượng mẫu rơi vào từng khoảng 0–100µs, 100–500µs, 500–1000µs, >1ms.

## 3.9. Phân tích và Đề xuất cải tiến

Dựa trên kết quả đo được, trả lời các câu hỏi sau trong báo cáo:

- SCHED_FIFO có thực sự cải thiện jitter so với SCHED_OTHER không? Mức cải thiện là bao nhiêu phần trăm ở P99?

- Ngưỡng jitter tối đa chấp nhận được là bao nhiêu cho một hệ thống đọc cảm biến công nghiệp với chu kỳ 500ms? Kết quả của bạn có đáp ứng ngưỡng này không?

- Nếu cần giảm jitter xuống thêm nữa, cần thay đổi gì? (Gợi ý: xem xét PREEMPT_RT kernel, CPU isolation, interrupt affinity).

TASK 5    Báo cáo Thiết kế & Demo  [15 điểm điểm]

## 3.10. Báo cáo kỹ thuật

Báo cáo assignment 2 là tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh, không phải nhật ký thực hành. Mục tiêu là thể hiện khả năng tư duy thiết kế hệ thống nhúng.

Mục 1: Thiết kế kiến trúc (4 điểm)

- Sơ đồ kiến trúc hệ thống đầy đủ: kernel module, 4 threads, shared data structures, IPC mechanisms.

- Sơ đồ state machine của ứng dụng: INIT → RUNNING → SHUTDOWN và các điều kiện chuyển trạng thái.

- Giải thích các quyết định thiết kế quan trọng: tại sao chọn circular buffer thay vì linked list? Tại sao dùng POSIX mq cho alarm thay vì shared memory? Tại sao Logger Thread tách riêng thay vì ghi log trực tiếp?

Mục 2: Phân tích thread synchronization (3 điểm)

- Liệt kê tất cả shared data và cơ chế bảo vệ tương ứng.

- Chứng minh không có deadlock bằng cách vẽ Resource Allocation Graph hoặc mô tả thứ tự acquire lock.

- Mô tả một tình huống race condition tiềm ẩn mà bạn đã phát hiện và sửa trong quá trình phát triển.

Mục 3: Kết quả đo lường (4 điểm)

- Bảng tổng hợp: số sample thu thập, số alert phát ra theo loại, tỉ lệ buffer overflow, thống kê jitter.

- So sánh jitter SCHED_FIFO vs SCHED_OTHER: bảng Min/Avg/Max/P99 và histogram text.

- Memory footprint tại 3 thời điểm: có tăng theo thời gian không? Giải thích.

Mục 4: Reflection – nhìn lại toàn khóa (4 điểm)

Đây là phần quan trọng nhất của báo cáo cuối khóa. Sinh viên viết tự do (không có format cứng) về:

- Kỹ năng nào trong khóa học bạn thấy khó nhất? Cụ thể gặp vấn đề gì và giải quyết như thế nào?

- Nếu làm lại từ đầu, bạn sẽ thiết kế sms_app khác gì so với hiện tại?

- Trong thực tế công việc embedded Linux engineer, kỹ năng nào từ khóa học này bạn nghĩ sẽ dùng nhiều nhất?

- Một cải tiến kỹ thuật cụ thể bạn muốn thêm vào SMS nếu có thêm thời gian (ví dụ: MQTT publish, web dashboard, persistent storage với JFFS2...).

## 3.11. Demo Video (3–5 phút)

Sinh viên quay màn hình (screen recording) thể hiện hệ thống đang hoạt động. Video cần bao gồm:

- Boot QEMU, load kernel module sms_sensor.ko, xác nhận /dev/sms_sensor và /proc/sms_stats tồn tại.

- Chạy sms_app với verbose mode (-v): thấy rõ dữ liệu từng sample được in ra.

- Kích hoạt alert: giải thích trên video tại sao alert xuất hiện (nhiệt độ vượt ngưỡng được mô phỏng trong driver).

- Xem log file /tmp/sms.log đang được ghi.

- Ctrl+C graceful shutdown: tất cả thread dừng, thông báo tổng kết (số sample, số alert, uptime).

📌 Lưu ý: Video không cần chỉnh sửa hay dựng phim. Chỉ cần thấy rõ terminal và nghe giải thích ngắn gọn của sinh viên trong quá trình demo.

# IV. Yêu cầu nộp bài

## 4.1. Cấu trúc thư mục nộp bài

Nộp 2 file riêng biệt: file nén source code và báo cáo PDF.

MSSV_HoTen_Asgn02/

├── driver/

│   ├── sms_sensor_driver.c      # Kernel module source

│   ├── sms_sensor.h             # Header: ioctl defs, data struct

│   ├── Makefile                 # Cross-compile ARMv7

│   └── sms_sensor_driver.ko     # Binary đã build

├── app/

│   ├── sms_app.c                # Main application

│   ├── sensor_thread.c/.h       # Sensor thread

│   ├── processor_thread.c/.h    # Processor thread

│   ├── alert_thread.c/.h        # Alert thread

│   ├── logger_thread.c/.h       # Logger thread

│   ├── circular_buffer.c/.h     # Shared buffer implementation

│   ├── Makefile                 # Cross-compile ARMv7 + x86 host

│   ├── sms_app                  # Binary ARM

│   └── sms_app_x86              # Binary x86_64 (cho Valgrind/perf)

├── output/

│   └── initramfs_asgn2.cpio.gz  # initramfs boot được trên QEMU

├── logs/

│   ├── sms_sample_run.txt       # Terminal log khi chạy demo

│   ├── sms.log                  # Log file được tạo bởi Logger Thread

│   ├── valgrind_sms.txt         # Valgrind full output

│   ├── strace_sms.txt           # strace -c output

│   ├── perf_sms.txt             # perf report output

│   ├── proc_sms_stats_*.txt     # /proc/sms_stats tại 3 thời điểm

│   └── jitter_report.txt        # Kết quả đo jitter SCHED_FIFO vs OTHER

├── demo/

│   └── MSSV_demo.mp4            # Video demo 3-5 phút

└── bao_cao/

└── MSSV_Asgn02_BaoCao.pdf

## 4.2. Tiêu chuẩn code

- Code phải được chia thành nhiều file theo chức năng (không được để toàn bộ trong một file duy nhất).

- Mỗi file .c phải có comment header: mô tả mục đích, author (tên + MSSV), date.

- Không có compiler warning khi build với -Wall -Wextra.

- Makefile hỗ trợ cả ARM target (make arm) và x86 host (make host).

- Không có hardcoded path – device path, log path phải dùng #define hoặc argument.

## 4.3. Gợi ý lộ trình thực hiện

| Tuần | Nên hoàn thành | Tương ứng với |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | sms_sensor.ko hoạt động, đọc được từ /dev/sms_sensor, /proc/sms_stats đúng | Task 1 – phần driver |
| Tuần 2 | sms_app với Sensor Thread và Processor Thread cơ bản, circular buffer | Task 1 – phần app |
| Tuần 3 | Alert Thread, Logger Thread, SIGINT shutdown, test toàn bộ hệ thống | Task 1 – hoàn chỉnh |
| Tuần 4 | Valgrind clean, strace/perf analysis, jitter measurement, RT scheduling | Task 2, 3, 4 |
| Tuần 5 | Báo cáo, demo video, review và nộp bài | Task 5 |

📌 Lưu ý: Đây là gợi ý, không phải yêu cầu bắt buộc. Sinh viên tự sắp xếp tiến độ phù hợp. Tuy nhiên, nên hoàn thiện driver trước khi bắt đầu viết ứng dụng userspace.

## 4.4. Hình thức nộp bài

- File 1: MSSV_HoTen_Asgn02.tar.gz – toàn bộ source code và logs theo cấu trúc trên.

- File 2: MSSV_HoTen_Asgn02_BaoCao.pdf – báo cáo kỹ thuật, tối thiểu 15 trang, tối đa 30 trang.

- File 3: MSSV_demo.mp4 (hoặc link Google Drive nếu file quá lớn) – video demo.

- Nộp qua hệ thống LMS trước deadline. Nộp trễ trừ 10 điểm/ngày, không nhận sau 3 ngày.

# V. Tiêu chí đánh giá chi tiết

| Task | Tiêu chí | Điểm | Mức đạt tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | sms_sensor.ko: read, /proc, ioctl | 8 | Driver chạy đúng, không kernel oops khi insmod/rmmod |
| T1 | 4 threads khởi động và hoạt động song song | 8 | lsmod/ps xác nhận, log file có entry từ tất cả thread |
| T1 | Circular buffer + IPC không có race/deadlock | 8 | Chạy 60s ổn định, không crash, không hang |
| T1 | Graceful shutdown khi SIGINT | 6 | Tất cả thread join, log flush, thông báo tổng kết |
| T2 | Valgrind: 0 definitely lost | 10 | valgrind_sms.txt: HEAP SUMMARY 0 bytes lost |
| T2 | Memory footprint phân tích đúng | 5 | Bảng 3 thời điểm, giải thích xu hướng RSS |
| T2 | Driver integration: ioctl, error handling | 5 | read_count khớp với số sample, fd không leak |
| T3 | GDB session: debug kịch bản đã chọn | 10 | Session log đầy đủ, tìm được và giải thích vấn đề |
| T3 | strace: phân tích đúng pattern syscall | 5 | Top 5 syscall + giải thích liên quan đến app logic |
| T3 | perf: xác định hotspot + đề xuất tối ưu | 5 | Hotspot đúng, đề xuất có cơ sở kỹ thuật |
| T4 | SCHED_FIFO implementation đúng | 5 | sched_setscheduler() thành công, priority hợp lệ |
| T4 | Đo jitter: 1000+ mẫu, bảng Min/Avg/Max/P99 | 5 | jitter_report.txt đầy đủ, histogram text rõ ràng |
| T4 | So sánh SCHED_FIFO vs SCHED_OTHER + phân tích | 5 | Cả 2 kết quả, nhận xét có căn cứ |
| T5 | Sơ đồ kiến trúc + state machine | 4 | Đầy đủ, chính xác, không copy từ đề bài |
| T5 | Phân tích thread sync + chứng minh no deadlock | 4 | Resource Allocation Graph hoặc lock order analysis |
| T5 | Demo video 3–5 phút | 4 | Đủ 5 điểm demo, giải thích rõ ràng |
| T5 | Reflection – nhìn lại toàn khóa | 3 | Sâu sắc, cụ thể, không chung chung |

# VI. Tài liệu tham khảo

- Embedded Linux Primer (2nd Ed.) – Christopher Hallinan, Chapters 8–19

- Linux Device Drivers (3rd Ed.) – Corbet, Rubini, Kroah-Hartman (lwn.net/Kernel/LDD3)

- The Linux Programming Interface – Michael Kerrisk (Chapters 29–33: Threads)

- Programming with POSIX Threads – David Butenhof

- Linux man pages: pthread_create(3), mq_open(3), clock_nanosleep(2), sched_setscheduler(2)

- Brendan Gregg – Systems Performance 2nd Ed., brendangregg.com/perf.html

- PREEMPT_RT documentation: wiki.linuxfoundation.org/realtime/

⚠ Lưu ý quan trọng: Sử dụng AI (ChatGPT, Claude, Copilot...) để generate code nộp trực tiếp là vi phạm học thuật. Sinh viên được phép dùng AI để hiểu khái niệm, tra cứu API, và giải thích lỗi – nhưng code phải do sinh viên tự viết và hiểu rõ. Khi bảo vệ, giảng viên có thể hỏi bất kỳ dòng code nào trong bài nộp.

Assignment 02 là bài đánh giá cuối cùng và toàn diện nhất của khóa học. Đây là cơ hội để sinh viên thể hiện toàn bộ những gì đã học và xây dựng một sản phẩm nhúng hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công!