EMBEDDED LINUX SYSTEMS

LAB-01

Cấu hình Kernel & Khởi động

Hệ thống Linux Nhúng (ARMv7)

ARMv7 Cortex-A9  |  Kernel Configuration  |  U-Boot  |  Root Filesystem  |  initramfs  |  QEMU vexpress-a9

| Môn học | Embedded Linux Systems |
| --- | --- |
| Mã bài lab | LAB-01 |
| Tên bài lab | Cấu hình Kernel & Khởi động Hệ thống Nhúng (ARMv7) |
| Thời gian thực hiện | 4 giờ (ở nhà 2 giờ - trên lớp 2 giờ) |
| Chương liên quan | Chapter 4, 5, 6, 7 |
| Kiến trúc mục tiêu | ARMv7-A – Cortex-A9 (QEMU vexpress-a9) |
| Công cụ yêu cầu | QEMU vexpress-a9, U-Boot, arm-linux-gnueabihf GCC, BusyBox |
| Hình thức nộp bài | File nén + Báo cáo PDF |
| Hạn nộp bài | [Giảng viên điền] |

# I. Mục tiêu bài lab

Sau khi hoàn thành bài lab này, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được toàn bộ chuỗi khởi động (boot sequence) của hệ thống Linux nhúng từ bootloader đến userspace.

- Cấu hình và build Linux kernel từ mã nguồn cho kiến trúc ARM bằng phương pháp cross-compilation.

- Cấu hình và sử dụng U-Boot như một bootloader thực tế: thiết lập bootargs, bootcmd và kernel command-line.

- Tạo một Root Filesystem tối giản bằng BusyBox và đóng gói thành initramfs.

- Boot hệ thống Linux nhúng hoàn chỉnh trên môi trường giả lập QEMU.

- Phân tích và giải thích các bước trong quá trình khởi động thông qua kernel log.

# II. Kiến thức nền cần có

Trước khi thực hiện bài lab, sinh viên cần ôn tập các kiến thức sau:

## 2.1. Linux Kernel (Chapter 4)

- Cấu trúc thư mục mã nguồn kernel Linux (arch/, drivers/, fs/, kernel/, mm/, ...)

- Hệ thống build của kernel: Makefile, Kconfig, KBuild

- Các tuỳ chọn cấu hình kernel: menuconfig, xconfig, defconfig

- Cross-compilation: khái niệm host và target, toolchain ARM

## 2.2. Kernel Initialization (Chapter 5)

- Composite kernel image (zImage, uImage, Image.gz)

- Luồng khởi tạo: start_kernel() và các subsystem init

- Kernel command-line: cú pháp, các tham số quan trọng (root=, console=, init=)

- init thread và tiến trình đầu tiên trong userspace

## 2.3. User Space Initialization (Chapter 6)

- Root File System: cấu trúc, vai trò, yêu cầu tối thiểu

- Các bước khởi động cuối của kernel: mount rootfs, exec init

- Initial RAM Disk (initrd) và initramfs: sự khác biệt và ưu điểm

- Cấu trúc cpio archive và cách tích hợp vào kernel

## 2.4. Bootloaders – U-Boot (Chapter 7)

- Vai trò của bootloader trong hệ thống nhúng

- Kiến trúc và môi trường (environment variables) của U-Boot

- Các lệnh U-Boot cơ bản: printenv, setenv, saveenv, boot, bootm, bootz

- Device Tree Blob (DTB) và cách U-Boot truyền cho kernel

# III. Chuẩn bị môi trường

## 3.1. Phần cứng & Phần mềm yêu cầu

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| Hệ điều hành Host | Ubuntu 20.04 LTS hoặc 22.04 LTS (64-bit) |
| RAM tối thiểu | 4 GB (khuyến nghị 8 GB) |
| Dung lượng đĩa | 30 GB trống (build kernel ~15 GB) |
| QEMU | qemu-system-arm >= 4.2 (machine: vexpress-a9) |
| ARM Toolchain | gcc-arm-linux-gnueabihf >= 9.0 (ARMv7-A hard-float) |
| Linux Kernel Source | v5.15 LTS (linux-5.15.tar.xz) |
| U-Boot Source | v2022.04 (u-boot-2022.04.tar.bz2) |
| BusyBox | v1.35.0 (busybox-1.35.0.tar.bz2) |
| Thư viện | libncurses-dev, bison, flex, libssl-dev, libelf-dev |

## 3.2. Cài đặt công cụ

Chạy các lệnh sau trên terminal Ubuntu để cài đặt toàn bộ công cụ cần thiết:

Bước 1: Cập nhật hệ thống và cài gói phụ thuộc

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y build-essential git wget curl bison flex

sudo apt install -y libncurses-dev libssl-dev libelf-dev

sudo apt install -y gcc-arm-linux-gnueabihf binutils-arm-linux-gnueabihf

sudo apt install -y qemu-system-arm qemu-utils

sudo apt install -y cpio

Bước 2: Kiểm tra toolchain đã cài đúng

arm-linux-gnueabihf-gcc --version

# Kết quả mong đợi: arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu ...) 13.3.0 hoặc cao hơn

qemu-system-arm --version

# Kết quả mong đợi: QEMU emulator version 8.2.x hoặc cao hơn

Bước 3: Tạo cấu trúc thư mục làm việc

mkdir -p ~/embedded_lab1/{kernel,uboot,rootfs,output}

cd ~/embedded_lab1

## 3.3. Tải mã nguồn

Tải Linux Kernel 5.15 LTS

cd ~/embedded_lab1/kernel

wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.15.tar.xz

tar -xf linux-5.15.tar.xz

cd linux-5.15

Tải U-Boot 2022.04

cd ~/embedded_lab1/uboot

wget https://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-2022.04.tar.bz2

tar -xf u-boot-2022.04.tar.bz2

cd u-boot-2022.04

Tải BusyBox 1.35.0

cd ~/embedded_lab1/rootfs

wget https://busybox.net/downloads/busybox-1.35.0.tar.bz2

tar -xf busybox-1.35.0.tar.bz2

📌 Lưu ý: Nếu không có kết nối internet trong lab, giảng viên sẽ cung cấp USB chứa các file source đã tải sẵn. Sao chép vào đúng thư mục trước khi tiếp tục.

# IV. Hướng dẫn thực hành

## PHẦN A – Cấu hình và Build Linux Kernel

Mục tiêu: Build ra file kernel image (zImage) có thể khởi động trên QEMU ARM (Versatile PB)

### A.1. Thiết lập biến môi trường Cross-Compile

Toolchain arm-linux-gnueabihf được thiết kế cho ARMv7-A với hard-float ABI (phần cứng FPU). Đây là lựa chọn phù hợp với Cortex-A9 – bộ vi xử lý có FPU tích hợp:

export ARCH=arm

export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

export KCFLAGS="-march=armv7-a -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard"

# Kiểm tra biến đã được set

echo $ARCH && echo $CROSS_COMPILE && echo $KCFLAGS

# Kiểm tra toolchain target ARMv7:

arm-linux-gnueabihf-gcc -Q --help=target | grep march

# Kết quả mong đợi: -march=                        armv7-a

📌 Lưu ý: Phân biệt: gnueabi (soft-float, ARMv4T+) và gnueabihf (hard-float, ARMv7-A+). Với Cortex-A9 phải dùng gnueabihf để tận dụng FPU phần cứng, tránh mô phỏng float bằng phần mềm.

### A.2. Nạp cấu hình mặc định (defconfig)

Với target ARMv7 Cortex-A9 trên QEMU vexpress-a9, ta sử dụng vexpress_defconfig – cấu hình chính thức cho dòng board ARM Versatile Express:

cd ~/embedded_lab1/kernel/linux-5.15

make vexpress_defconfig

# vexpress_defconfig: hỗ trợ ARMv7 Cortex-A9, A15 trên Versatile Express

# Tạo ra file .config tương thích với QEMU vexpress-a9

Kiểm tra cấu hình đã chọn đúng platform:

grep -E 'CONFIG_ARCH_VEXPRESS|CONFIG_ARM_LPAE|CONFIG_CPU_V7' .config

# Mong đợi: CONFIG_ARCH_VEXPRESS=y, CONFIG_CPU_V7=y

### A.3. Tuỳ chỉnh cấu hình với menuconfig

Giao diện menuconfig cho phép duyệt và thay đổi các tùy chọn kernel một cách trực quan:

make menuconfig

Thực hiện các thay đổi sau trong menuconfig (dùng phím mũi tên để di chuyển, Enter để vào menu, Space để bật/tắt):

Thay đổi 1: Xác nhận cấu hình ARMv7 (QUAN SÁT)

- Vào: Platform selection → Confirm: ARM Versatile Express platform support được bật [*]

- Vào: Kernel Features → Observe: Support for LPAE (có thể bật nếu cần >4GB RAM mapping)

- Ghi lại các tùy chọn CPU thấy trong: Kernel Features → Memory split

📌 Lưu ý: Nếu không tìm thấy menu Platform selection → ARM Versatile Express

dùng câu lệnh sau: grep VEXPRESS .config

nếu thấy: CONFIG_ARCH_VEXPRESS=y là được.

Thay đổi 2: Bật hỗ trợ initramfs (BẮT BUỘC)

- Vào: General setup → Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support

- Bật tùy chọn này (đánh dấu [*])

- Ghi lại đường dẫn menu đầy đủ vào báo cáo

Thay đổi 3: Cấu hình console output cho vexpress-a9

- Vào: Device Drivers → Character devices → Serial drivers

- Đảm bảo: ARM AMBA PL011 serial port support được bật [*]

- Tùy chọn này cấp console=ttyAMA0 cho QEMU vexpress-a9

Thay đổi 4 (Tuỳ chọn – điểm cộng): Bật SMP cho Cortex-A9

- Vào: Kernel Features → Symmetric Multi-Processing

- Bật [*] SMP (Symmetric Multi-Processing) (vexpress-a9 trong QEMU hỗ trợ tối đa 4 core)

- Ghi chú ảnh hưởng của SMP đến kernel image size và boot time vào báo cáo

Lưu cấu hình: chọn Save → OK → Exit

### A.4. Build Kernel

Bắt đầu quá trình build. Tham số -j$(nproc) sử dụng tất cả CPU cores để tăng tốc:

make -j$(nproc) zImage dtbs modules

# zImage: kernel image nén cho ARMv7

# dtbs: Device Tree Blobs (bao gồm vexpress-v2p-ca9.dtb)

# modules: build kernel modules (tùy chọn)

make modules_prepare

Quá trình build mất khoảng 10-20 phút tuỳ cấu hình máy. Sau khi hoàn thành, kiểm tra output:

ls -lh arch/arm/boot/zImage

ls -lh arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb

# vexpress-v2p-ca9.dtb: Device Tree cho Cortex-A9 trên Versatile Express

# zImage: ~5-8 MB là bình thường với vexpress_defconfig

Xác minh kernel được build đúng kiến trúc ARMv7:

file arch/arm/boot/zImage

# Mong đợi: ... ARM ...

arm-linux-gnueabihf-readelf -A arch/arm/boot/compressed/vmlinux | grep -i 'arch\|cpu'

# Xác nhận: Tag_CPU_arch: v7

📌 Lưu ý: Nếu build thất bại, đọc kỹ thông báo lỗi cuối cùng. Lỗi phổ biến: thiếu thư viện (cài lại gói), sai CROSS_COMPILE (kiểm tra lại biến môi trường).

Sao chép output sang thư mục kết quả

cp arch/arm/boot/zImage ~/embedded_lab1/output/

cp arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb ~/embedded_lab1/output/

## PHẦN B – Cấu hình và Sử dụng U-Boot

Mục tiêu: Build U-Boot cho Cortex-A9, khởi động vào U-Boot shell, thiết lập biến bootargs và bootcmd để truyền tham số cho kernel ARMv7

### B.1. Build U-Boot cho QEMU vexpress-a9 (Cortex-A9)

cd ~/embedded_lab1/uboot/u-boot-2022.04

export ARCH=arm

export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

make vexpress_ca9x4_defconfig

# vexpress_ca9x4_defconfig: U-Boot cho Versatile Express Cortex-A9 quad-core

# Đây là defconfig chính xác cho QEMU -M vexpress-a9

make -j$(nproc)

Sau khi build xong, kiểm tra file output:

ls -lh u-boot u-boot.bin

file u-boot

# Mong đợi: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5

arm-linux-gnueabihf-readelf -A u-boot | grep 'Tag_CPU_arch'

# Xác nhận: Tag_CPU_arch: v7

cp u-boot ~/embedded_lab1/output/

### B.2. Khởi động U-Boot trên QEMU vexpress-a9

Chạy QEMU với machine vexpress-a9 (mô phỏng Cortex-A9 quad-core) và U-Boot làm firmware khởi động:

qemu-system-arm \

-M vexpress-a9 \

-cpu cortex-a9 \

-m 512M \

-nographic \

-kernel ~/embedded_lab1/output/u-boot

Nếu thành công, bạn sẽ thấy màn hình U-Boot console tương tự:

U-Boot 2022.04 (Apr 2022) - arm

CPU:   Cortex-A9 r3p0 (periph rev 1)

Model: V2P-CA9

DRAM:  512 MiB

=>

📌 Lưu ý: Nhấn Enter ngay khi thấy countdown để dừng autoboot và vào U-Boot shell.

### B.3. Thực hành các lệnh U-Boot cơ bản

Trong U-Boot shell, thực hiện và ghi lại kết quả của các lệnh sau:

Xem thông tin hệ thống

=> version

=> bdinfo

# Ghi lại: DRAM address, Flash info

=> printenv

# Xem tất cả biến môi trường mặc định

Thiết lập biến bootargs (tham số truyền cho kernel ARMv7)

=> setenv bootargs 'console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw init=/sbin/init mem=512M'

=> printenv bootargs

# Xác nhận đã set đúng

Giải thích các tham số trong bootargs cho ARMv7 vexpress-a9:

- console=ttyAMA0,115200 – UART0 PL011 trên vexpress-a9, baud rate 115200

- root=/dev/ram0 – Root filesystem nằm trong RAM (initramfs)

- rw – Mount root filesystem ở chế độ đọc/ghi

- init=/sbin/init – Tiến trình đầu tiên được kernel exec

- mem=512M – Khai báo rõ dung lượng RAM (khớp với -m 512M trong QEMU)

Thiết lập bootcmd cho vexpress-a9

=> setenv bootcmd 'bootz 0x60100000 0x64000000 0x60000000'

# Địa chỉ RAM map của vexpress-a9 bắt đầu từ 0x60000000

# 0x60100000: địa chỉ load zImage (kernel)

# 0x64000000: địa chỉ load initramfs

# 0x60000000: địa chỉ Device Tree (vexpress-v2p-ca9.dtb)

📌 Lưu ý: Khác với Versatile PB (RAM bắt đầu từ 0x00000000), vexpress-a9 có memory map bắt đầu từ 0x60000000. Đây là điểm quan trọng cần ghi vào báo cáo khi so sánh hai platform.

Lưu biến vào non-volatile storage

=> saveenv

📌 Lưu ý: Trong QEMU, saveenv sẽ in cảnh báo vì không có flash thật. Điều này là bình thường trong môi trường giả lập.

### B.4. Nạp Kernel vào RAM từ U-Boot

Trong môi trường thực, U-Boot load kernel từ eMMC, SD card, hoặc qua mạng TFTP. Ở đây ta mô phỏng boot trực tiếp trên QEMU với vexpress-a9:

# Thoát QEMU: Ctrl+A, rồi nhấn X

# Khởi động lại QEMU với kernel và dtb truyền qua command line:

qemu-system-arm \

-M vexpress-a9 \

-cpu cortex-a9 \

-m 512M \

-nographic \

-kernel ~/embedded_lab1/output/zImage \

-dtb ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb \

-append 'console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw mem=512M'

📌 Lưu ý: Lệnh này sẽ thất bại ở bước mount rootfs vì chưa có initramfs. Ghi lại thông báo lỗi: 'Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)' để đưa vào báo cáo.

## PHẦN C – Xây dựng Root Filesystem và initramfs

Mục tiêu: Tạo một root filesystem tối giản bằng BusyBox, đóng gói thành initramfs và boot thành công lên BusyBox shell

### C.1. Build BusyBox (Static Link – ARMv7 hard-float)

BusyBox tích hợp hơn 300 lệnh Unix vào một binary duy nhất. Ta build với static linking để không cần shared libraries, và target ARMv7 hard-float cho Cortex-A9:

cd ~/embedded_lab1/rootfs/busybox-1.35.0

export ARCH=arm

export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

make defconfig

make menuconfig

Trong BusyBox menuconfig, thiết lập:

- Settings → Build Options → Build static binary (no shared libs) → [*] (BẮT BUỘC)

- Settings → Build Options → Cross compiler prefix → arm-linux-gnueabihf-

- Settings → Build Options → Additional CFLAGS → -march=armv7-a -mfpu=neon-vfpv3 -mfloat-abi=hard

- Networking Utilities  →   [ ] tc (traffic control)

📌 Lưu ý: Cờ -march=armv7-a đảm bảo BusyBox được tối ưu cho Cortex-A9. -mfloat-abi=hard khai thác FPU phần cứng của Cortex-A9 thay vì mô phỏng bằng phần mềm.

Lưu và build:

make -j$(nproc)

make install

# Kết quả được cài vào thư mục _install/

ls _install/

# Nên thấy: bin/ sbin/ usr/ linuxrc

file _install/bin/busybox

# Mong đợi: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5, statically linked

### C.2. Tạo cấu trúc Root Filesystem

Tạo cấu trúc thư mục chuẩn FHS (Filesystem Hierarchy Standard) tối giản:

mkdir -p ~/embedded_lab1/rootfs/initramfs

cd ~/embedded_lab1/rootfs/initramfs

mkdir -p bin sbin usr/bin usr/sbin

mkdir -p dev proc sys tmp etc

mkdir -p lib/arm-linux-gnueabihf

Copy BusyBox vào filesystem

cp -r ~/embedded_lab1/rootfs/busybox-1.35.0/_install/bin/* bin/

cp -r ~/embedded_lab1/rootfs/busybox-1.35.0/_install/sbin/* sbin/

cp -r ~/embedded_lab1/rootfs/busybox-1.35.0/_install/usr/* usr/

📌 Lưu ý: Nếu đã build static, bạn không cần copy shared libraries. Kiểm tra: file bin/busybox | grep static

### C.3. Tạo các file cấu hình cần thiết

Tạo file /init (cấu hình init)

cat > init << 'EOF'

#!/bin/sh

mount -t proc none /proc

mount -t sysfs none /sys

exec /sbin/init

EOF

chmod +x init

Tạo file /etc/inittab (cấu hình init)

cat > etc/inittab << 'EOF'

::sysinit:/etc/init.d/rcS

::askfirst:-/bin/sh

::ctrlaltdel:/sbin/reboot

::shutdown:/sbin/swapoff -a

::shutdown:/bin/umount -a -r

::restart:/sbin/init

EOF

Tạo init script /etc/init.d/rcS

mkdir -p etc/init.d

cat > etc/init.d/rcS << 'EOF'

#!/bin/sh

mount -t proc none /proc

mount -t sysfs none /sys

mount -t tmpfs none /tmp

echo 'Boot completed! Welcome to Embedded Linux Lab 1'

hostname embedded-lab

EOF

chmod +x etc/init.d/rcS

Tạo /etc/passwd và /etc/hostname tối giản

echo 'root:x:0:0:root:/root:/bin/sh' > etc/passwd

echo 'embedded-lab' > etc/hostname

Tạo device nodes cần thiết trong /dev

sudo mknod -m 666 dev/null c 1 3

sudo mknod -m 600 dev/console c 5 1

sudo mknod -m 666 dev/zero c 1 5

sudo mknod -m 444 dev/random c 1 8

### C.4. Đóng gói initramfs

Tạo cpio archive và nén lại:

cd ~/embedded_lab1/rootfs/initramfs

find . | cpio -H newc -o | gzip > ~/embedded_lab1/output/initramfs.cpio.gz

ls -lh ~/embedded_lab1/output/initramfs.cpio.gz

# Kích thước thông thường: 1-3 MB

### C.5. Boot hoàn chỉnh trên QEMU vexpress-a9

Giờ ta có đủ 3 thành phần: zImage (ARMv7), vexpress-v2p-ca9.dtb và initramfs. Thực hiện boot:

qemu-system-arm \

-M vexpress-a9 \

-cpu cortex-a9 \

-m 512M \

-smp 2 \

-nographic \

-kernel ~/embedded_lab1/output/zImage \

-dtb ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb \

-initrd ~/embedded_lab1/output/initramfs.cpio.gz \

-append 'console=ttyAMA0,115200 rdinit=/sbin/init mem=512M'

📌 Lưu ý: Tham số -smp 2 cho phép QEMU mô phỏng 2 CPU core Cortex-A9. Nếu đã bật SMP trong kernel config, bạn sẽ thấy kernel nhận diện 2 CPUs trong boot log.

Kết quả mong đợi – hệ thống sẽ boot và hiển thị:

Booting Linux on physical CPU 0x0

CPU: ARMv7 Processor [410fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d

CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache

...

Boot completed! Welcome to Embedded Linux Lab 1

/ # _

Xác minh hệ thống hoạt động đúng và xác nhận ARMv7 bằng các lệnh sau trong BusyBox shell:

/ # uname -a

# Mong đợi: Linux embedded-lab ... armv7l GNU/Linux

/ # cat /proc/cpuinfo

# Mong đợi: Hardware: ARM-Versatile Express, CPU implementer: 0x41, Part: 0xc09 (Cortex-A9)

/ # cat /proc/cpuinfo | grep -E 'processor|model|Features'

# Kiểm tra số lượng CPU cores và các feature của ARMv7 (vfp, neon, thumb...)

/ # cat /proc/meminfo | head -5

# Xem RAM: MemTotal phải gần 512 MB

/ # ls /dev

# Liệt kê device nodes

/ # mount

# Xem các filesystem đã được mount (proc, sysfs, tmpfs)

/ # ps

# Xem các process đang chạy

/ # cat /sys/devices/system/cpu/possible

# Kiểm tra số CPU: mong đợi 0-1 nếu dùng -smp 2

📌 Lưu ý: Chụp màn hình hoặc lưu log terminal cho mỗi lệnh trên. Đây là bằng chứng quan trọng cho báo cáo. Để thoát QEMU: nhấn Ctrl+A rồi X.

# V. Yêu cầu nộp bài

## 5.1. Cấu trúc thư mục nộp bài

Nén toàn bộ thành file: MSSV_HoTen_Lab01.tar.gz với cấu trúc sau:

MSSV_HoTen_Lab01/

├── output/

│   ├── zImage                      # Kernel image ARMv7 đã build

│   ├── vexpress-v2p-ca9.dtb        # Device Tree Blob cho Cortex-A9

│   └── initramfs.cpio.gz           # Root filesystem

├── configs/

│   ├── kernel.config           # File .config của kernel

│   └── busybox.config          # File .config của BusyBox

├── rootfs/

│   └── initramfs/              # Thư mục rootfs (trước khi nén)

│       ├── etc/

│       ├── bin/

│       └── ...

└── bao_cao/

└── MSSV_Lab01_BaoCao.pdf   # Báo cáo theo mẫu

Lệnh nén để nộp bài

cd ~

tar -czvf MSSV_HoTen_Lab01.tar.gz embedded_lab1/output \

embedded_lab1/configs embedded_lab1/rootfs/initramfs bao_cao/

## 5.2. Yêu cầu báo cáo

Báo cáo PDF phải bao gồm đầy đủ các mục sau:

Mục 1: Thông tin sinh viên

- Họ và tên, MSSV, nhóm, ngày thực hiện

Mục 2: Boot Sequence Diagram (BẮT BUỘC)

- Vẽ sơ đồ toàn bộ chuỗi khởi động từ lúc cấp nguồn đến khi có BusyBox shell

- Phải bao gồm: Power ON → ROM bootloader → U-Boot → Kernel → init → BusyBox shell

- Ghi rõ tại mỗi bước: thành phần nào chạy, công việc chính là gì, truyền gì cho bước tiếp theo

Mục 3: Log thực hành (screenshot hoặc text log)

- Phần A: Output của lệnh make versatile_defconfig, log cuối build kernel, kết quả ls -lh zImage

- Phần B: Output của printenv, setenv bootargs, kết quả Kernel panic khi chưa có rootfs

- Phần C: Output của ls initramfs/, lệnh boot QEMU thành công, kết quả các lệnh uname -a, mount, ps

Mục 4: Phân tích và trả lời câu hỏi

(Xem mục VI – Câu hỏi phân tích)

Mục 5: Nhận xét & Khó khăn gặp phải

- Mô tả ít nhất 2 lỗi/khó khăn gặp phải và cách giải quyết

## 5.3. Tiêu chí đánh giá chi tiết

| # | Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần A – Build Kernel thành công | 25 | File zImage/Image sinh ra, cross-compile đúng kiến trúc ARM |
| 2 | Phần B – U-Boot hoạt động | 25 | Boot vào U-Boot shell, thiết lập bootargs, bootcmd chính xác |
| 3 | Phần C – Boot đến shell tối giản | 25 | initramfs boot thành công lên BusyBox shell trên QEMU |
| 4 | Báo cáo & Boot Sequence Diagram | 15 | Giải thích đúng các bước, sơ đồ rõ ràng, đúng kỹ thuật |
| 5 | Câu hỏi phân tích (trả lời đúng) | 10 | Trả lời chính xác 5 câu hỏi cuối bài |
|  | Tổng cộng | 100 |  |

# VI. Câu hỏi phân tích

Trả lời chi tiết các câu hỏi sau trong phần báo cáo. Mỗi câu hỏi chiếm 2 điểm trong tổng 10 điểm của mục này:

Câu 1.  So sánh hai toolchain arm-linux-gnueabi và arm-linux-gnueabihf: chúng khác nhau ở điểm gì về ABI và FPU? Tại sao với Cortex-A9 (ARMv7-A) ta phải dùng gnueabihf thay vì gnueabi? Điều gì xảy ra nếu build kernel bằng gnueabi rồi chạy trên Cortex-A9?

Câu 2.  Giải thích tại sao memory map của vexpress-a9 bắt đầu từ 0x60000000 thay vì 0x00000000 như Versatile PB. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách U-Boot thiết lập bootcmd (địa chỉ load kernel, DTB, initramfs)? Nếu đặt sai địa chỉ load, điều gì xảy ra?

Câu 3.  Trong boot log của ARMv7, bạn thấy dòng 'CPU: ARMv7 Processor [410fc090]'. Giải thích ý nghĩa của MIDR (Main ID Register) 0x410fc090: implementer (0x41), variant, architecture, part number (0xc09), revision là gì? Tra cứu và giải thích part number 0xc09 tương ứng với CPU nào.

Câu 4.  Tại sao cần build BusyBox với static linking trong hệ thống initramfs tối giản? Nếu build dynamic linking cho ARMv7, cần copy những shared library nào từ toolchain vào rootfs? Liệt kê ít nhất 3 file .so cần thiết và cho biết chúng nằm ở đâu trong toolchain.

Câu 5.  Khi bật tùy chọn SMP (Symmetric Multi-Processing) trong kernel config cho vexpress-a9 với -smp 2, kernel cần khởi tạo thêm những gì so với uniprocessor? Quan sát sự khác biệt trong boot log giữa -smp 1 và -smp 2. Nêu ít nhất 2 dòng log thay đổi và giải thích ý nghĩa.

📌 Lưu ý: Câu trả lời cần có giải thích kỹ thuật cụ thể, không chỉ mô tả chung chung. Các câu trả lời copy từ internet không được ghi nhận điểm – cần viết lại bằng lời của bản thân dựa trên trải nghiệm thực hành.

# VII. Phụ lục – Tài liệu tham khảo & Mẹo debug

## 7.1. Tài liệu tham khảo

- Embedded Linux Primer (2nd Ed.) – Christopher Hallinan, Chapters 4-7

- Linux Kernel Documentation: https://www.kernel.org/doc/html/latest/

- U-Boot Documentation: https://u-boot.readthedocs.io/

- BusyBox Documentation: https://busybox.net/downloads/BusyBox.html

- QEMU ARM Documentation: https://www.qemu.org/docs/master/system/arm/

## 7.2. Lỗi thường gặp và cách xử lý

| Thông báo lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| arm-linux-gnueabihf-gcc: not found | Chưa cài toolchain | sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf |
| Kernel panic: VFS: Unable to mount root | Chưa có initramfs hoặc sai đường dẫn | Kiểm tra -initrd và tham số root= trong bootargs |
| make[2]: *** No rule to make target 'zImage' | Không phải arch ARM | Kiểm tra export ARCH=arm đã được set chưa |
| ncurses.h: No such file or directory | Thiếu thư viện ncurses | sudo apt install libncurses-dev |
| qemu-system-arm: command not found | Chưa cài QEMU | sudo apt install qemu-system-arm |
| vexpress_ca9x4_defconfig not found | Tên defconfig sai hoặc U-Boot cũ | Kiểm tra phiên bản U-Boot, dùng: make defconfig rồi chọn vexpress |
| Uncompressing Linux... done, booting the kernel. (rồi dừng) | Sai DTB hoặc sai bootargs console | Dùng đúng vexpress-v2p-ca9.dtb và console=ttyAMA0,115200 |
| cpio: dev/console: Cannot mknod | Cần quyền root cho mknod | Dùng sudo mknod hoặc dùng fakeroot |

## 7.3. Lệnh debug hữu ích

Xem kernel log chi tiết khi boot (ARMv7)

# Thêm vào bootargs để xem đầy đủ ARMv7 init log:

-append 'console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw mem=512M loglevel=8 earlyprintk'

Xem danh sách QEMU machine và CPU hỗ trợ

qemu-system-arm -M help | grep vexpress

qemu-system-arm -cpu help | grep cortex

# Tìm hiểu các biến thể vexpress và cortex-a có sẵn

Xem cấu trúc file cpio

zcat initramfs.cpio.gz | cpio -t | head -30

# Liệt kê các file trong archive mà không giải nén

Kiểm tra binary có đúng ARMv7 không

file rootfs/initramfs/bin/busybox

# Mong đợi: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5, statically linked

arm-linux-gnueabihf-readelf -A rootfs/initramfs/bin/busybox | grep -E 'Tag_CPU|Tag_ARM|Tag_ABI'

# Xác nhận: Tag_CPU_arch: v7, Tag_ABI_VFP_args: VFP registers

Đo thời gian build kernel

time make -j$(nproc) zImage

Bài lab này là một phần của khóa học Embedded Linux Systems. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách trong giờ hành chính hoặc qua hệ thống LMS của trường.