EMBEDDED LINUX SYSTEMS

LAB-02

Viết Device Driver &

Quản lý File System

Kernel Module  |  Character Device  |  sysfs/procfs  |  MTD/JFFS2  |  BusyBox Init

| Môn học | Embedded Linux Systems |
| --- | --- |
| Mã bài lab | LAB-02 |
| Tên bài lab | Viết Device Driver & Quản lý File System |
| Thời gian thực hiện | 4 giờ (ở nhà 2 giờ - trên lớp 2 giờ) |
| Chương liên quan | Chapter 8, 9, 10, 11 |
| Kiến trúc mục tiêu | ARMv7-A – Cortex-A9 (QEMU vexpress-a9) |
| Điều kiện tiên quyết | Hoàn thành LAB-01 (có zImage + initramfs chạy được) |
| Công cụ yêu cầu | GCC cross-compiler, QEMU, nandsim, mtd-utils, BusyBox |
| Hình thức nộp bài | File nén + Báo cáo PDF |
| Hạn nộp bài | [Giảng viên điền] |

# I. Mục tiêu bài lab

Sau khi hoàn thành bài lab này, sinh viên có khả năng:

- Hiểu và vận dụng được vòng đời của một kernel module: khởi tạo (init), đăng ký, hoạt động, và gỡ bỏ (exit).

- Tự viết một character device driver hoàn chỉnh với các phương thức open, read, write, release theo đúng kernel API.

- Xuất thông tin nội bộ của driver ra userspace thông qua hai giao diện /proc và /sys (sysfs).

- Sử dụng MTD subsystem để mô phỏng flash NAND, phân vùng và thao tác với filesystem JFFS2.

- Tích hợp kernel module vào chuỗi khởi động BusyBox init để module được load tự động khi boot.

- So sánh và lựa chọn filesystem phù hợp (ext4, JFFS2, cramfs) cho các kịch bản embedded khác nhau.

# II. Kiến thức nền cần có

## 2.1. Device Driver Concepts (Chapter 8)

- Ba loại device driver: Character, Block, và Network – sự khác nhau về giao tiếp I/O.

- Cơ chế Major/Minor number: cách kernel ánh xạ /dev node đến driver tương ứng.

- Vòng đời module: module_init() → register_chrdev() → file_operations → module_exit().

- Cấu trúc file_operations: con trỏ hàm cho open, read, write, ioctl, release.

- Truyền dữ liệu an toàn giữa kernel space và user space: copy_to_user(), copy_from_user().

- Module utilities: insmod, rmmod, lsmod, modprobe, modinfo, dmesg.

## 2.2. File Systems (Chapter 9)

- Khái niệm VFS (Virtual File System): lớp trừu tượng cho phép nhiều loại FS cùng tồn tại.

- ext2/ext3/ext4: journaling, inode, block group – phù hợp cho block device có wear-leveling.

- JFFS2 (Journalling Flash File System v2): thiết kế đặc biệt cho raw NAND/NOR flash, wear-leveling tích hợp.

- cramfs: filesystem nén, read-only, phù hợp cho firmware image tĩnh.

- Pseudo filesystem: procfs (/proc) và sysfs (/sys) – không lưu dữ liệu, phản ánh trạng thái kernel.

## 2.3. MTD Subsystem (Chapter 10)

- MTD (Memory Technology Device): lớp trừu tượng cho raw flash (NAND, NOR, SPI Flash).

- Sự khác biệt giữa MTD device (/dev/mtdX) và block device (/dev/sdX): MTD không có block abstraction.

- MTD partition: phân vùng flash theo địa chỉ offset và kích thước.

- MTD utilities: flash_erase, nandwrite, nanddump, mtdinfo.

- nandsim: driver mô phỏng NAND flash trong RAM, dùng cho phát triển và test.

## 2.4. BusyBox Init (Chapter 11)

- BusyBox init và file /etc/inittab: cấu trúc, các action (sysinit, respawn, askfirst...).

- Script /etc/init.d/rcS: nơi thực hiện các lệnh khởi động hệ thống.

- Thứ tự khởi động: kernel exec init → inittab parsing → rcS → shell.

# III. Chuẩn bị môi trường

## 3.1. Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu: Bài lab này được xây dựng tiếp trên kết quả của LAB-01. Sinh viên cần có sẵn thư mục ~/embedded_lab1/ với zImage và initramfs đã hoạt động.

Kiểm tra môi trường từ LAB-01 còn đầy đủ:

ls ~/embedded_lab1/output/

# Cần có: zImage, vexpress-v2p-ca9.dtb, initramfs.cpio.gz

ls ~/embedded_lab1/rootfs/initramfs/bin/busybox

# Cần có: busybox binary (static linked)

## 3.2. Cài đặt công cụ bổ sung

Cài MTD utilities và công cụ filesystem

sudo apt install -y mtd-utils

# Bao gồm: flash_erase, nandwrite, nanddump, mkfs.jffs2, mtdinfo

sudo apt install -y squashfs-tools

# mksquashfs, unsquashfs

sudo apt install -y linux-headers-$(uname -r)

# Kernel headers cho host – dùng để build module thử nghiệm trên host

Tạo cấu trúc thư mục LAB-02

mkdir -p ~/embedded_lab2/{driver,rootfs,mtd,output,configs}

mkdir -p ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs

# Sao chép rootfs từ LAB-01 làm nền

sudo cp -r ~/embedded_lab1/rootfs/initramfs/* ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/

## 3.3. Tổng quan kiến trúc bài lab

┌─────────────────── User Space ──────────────────────┐

│  Shell  │  test_driver.sh  │  /proc/lab2_info  │  /sys/...  │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↕ system calls (open/read/write)

┌─────────────────── Kernel Space ────────────────────┐

│  VFS layer  →  lab2_driver.ko (char device major:240)│

│  procfs: /proc/lab2_info  (read-only stats)           │

│  sysfs:  /sys/class/lab2/lab2_dev/  (attributes)     │

│  MTD subsystem → nandsim → JFFS2 filesystem           │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

# IV. Hướng dẫn thực hành

## PHẦN A – Viết Kernel Module Character Device

Mục tiêu: Viết một character device driver hoàn chỉnh tên lab2_driver, nạp vào kernel, giao tiếp qua /dev/lab2 với các thao tác open, read, write, release

### A.1. Cấu trúc Kernel Module cơ bản

Một kernel module tối thiểu cần hai hàm bắt buộc: hàm init được gọi khi insmod và hàm exit được gọi khi rmmod. Với character device, ta thêm vào đó việc đăng ký major number và cấu trúc file_operations.

Tạo file source chính của driver:

cd ~/embedded_lab2/driver

cat > lab2_driver.c << 'DRIVER_EOF'

Nội dung file lab2_driver.c – Phần 1: Header và định nghĩa

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/uaccess.h>

#include <linux/cdev.h>

#include <linux/device.h>

#include <linux/proc_fs.h>

#include <linux/seq_file.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/mutex.h>

MODULE_LICENSE("GPL");

MODULE_AUTHOR("Embedded Linux Lab");

MODULE_DESCRIPTION("LAB-02: Simple Character Device Driver");

MODULE_VERSION("1.0");

#define DEVICE_NAME     "lab2"

#define CLASS_NAME      "lab2_class"

#define BUFFER_SIZE     1024

#define DRIVER_MAJOR    240

/* 240-254: reserved for local/experimental use */

Phần 2: Biến toàn cục và bộ đệm nội bộ

static int    major_number = DRIVER_MAJOR;

static char   device_buffer[BUFFER_SIZE];

static int    buffer_len = 0;

static int    open_count = 0;

static struct class  *lab2_class  = NULL;

static struct device *lab2_device = NULL;

static DEFINE_MUTEX(lab2_mutex);

Phần 3: Triển khai các phương thức file_operations

static int lab2_open(struct inode *inode, struct file *file) {

mutex_lock(&lab2_mutex);

open_count++;

mutex_unlock(&lab2_mutex);

pr_info("lab2_driver: device opened (count=%d)\n", open_count);

return 0;

}

static int lab2_release(struct inode *inode, struct file *file) {

pr_info("lab2_driver: device closed\n");

return 0;

}

static ssize_t lab2_read(struct file *file, char __user *buf,

size_t len, loff_t *offset) {

int bytes_read = 0;

if (*offset >= buffer_len)

return 0;  /* EOF */

if (len > buffer_len - *offset)

len = buffer_len - *offset;

if (copy_to_user(buf, device_buffer + *offset, len)) {

pr_err("lab2_driver: copy_to_user failed\n");

return -EFAULT;

}

*offset += len;

bytes_read = len;

pr_info("lab2_driver: sent %d bytes to user\n", bytes_read);

return bytes_read;

}

static ssize_t lab2_write(struct file *file, const char __user *buf,

size_t len, loff_t *offset) {

if (len > BUFFER_SIZE - 1) {

pr_warn("lab2_driver: write too large, truncating\n");

len = BUFFER_SIZE - 1;

}

mutex_lock(&lab2_mutex);

if (copy_from_user(device_buffer, buf, len)) {

mutex_unlock(&lab2_mutex);

return -EFAULT;

}

buffer_len = len;

device_buffer[buffer_len] = '\0';

mutex_unlock(&lab2_mutex);

pr_info("lab2_driver: received %zu bytes: [%s]\n", len, device_buffer);

return len;

}

Phần 4: Đăng ký file_operations và module init/exit

static struct file_operations lab2_fops = {

.owner   = THIS_MODULE,

.open    = lab2_open,

.release = lab2_release,

.read    = lab2_read,

.write   = lab2_write,

};

static int __init lab2_init(void) {

int ret;

pr_info("lab2_driver: initializing module\n");

/* Đăng ký character device với major number cố định */

ret = register_chrdev(major_number, DEVICE_NAME, &lab2_fops);

if (ret < 0) {

pr_err("lab2_driver: register_chrdev failed: %d\n", ret);

return ret;

}

/* Tạo device class và device node tự động trong /sys */

lab2_class = class_create(THIS_MODULE, CLASS_NAME);

if (IS_ERR(lab2_class)) {

unregister_chrdev(major_number, DEVICE_NAME);

return PTR_ERR(lab2_class);

}

lab2_device = device_create(lab2_class, NULL,

MKDEV(major_number, 0), NULL, DEVICE_NAME);

if (IS_ERR(lab2_device)) {

class_destroy(lab2_class);

unregister_chrdev(major_number, DEVICE_NAME);

return PTR_ERR(lab2_device);

}

pr_info("lab2_driver: loaded, major=%d\n", major_number);

return 0;

}

static void __exit lab2_exit(void) {

device_destroy(lab2_class, MKDEV(major_number, 0));

class_destroy(lab2_class);

unregister_chrdev(major_number, DEVICE_NAME);

pr_info("lab2_driver: module unloaded\n");

}

module_init(lab2_init);

module_exit(lab2_exit);

DRIVER_EOF

### A.2. Viết Makefile cho Kernel Module

Kernel module phải được build bởi hệ thống build của kernel (KBuild), không phải GCC thông thường. Tạo Makefile sau:

cat > Makefile << 'MAKE_EOF'

# Đường dẫn đến kernel source đã build ở LAB-01

KDIR := $(HOME)/embedded_lab1/kernel/linux-5.15

ARCH := arm

CROSS_COMPILE := arm-linux-gnueabihf-

# Tên module (phải khớp với tên file .c)

obj-m += lab2_driver.o

all:

$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) \

CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules

clean:

$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) \

CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) clean

MAKE_EOF

📌 Lưu ý: Makefile dùng ký tự TAB để thụt đầu dòng lệnh (không dùng space). Nếu copy/paste bị lỗi, hãy dùng lệnh sed -i 's/^  */\t/' Makefile để chuyển đổi.

### A.3. Build và kiểm tra Module

Build module cho ARMv7

cd ~/embedded_lab2/driver

make

# Nếu build thành công, xuất hiện file: lab2_driver.ko

ls -lh lab2_driver.ko

file lab2_driver.ko

# Mong đợi: ELF 32-bit LSB relocatable, ARM, EABI5

modinfo lab2_driver.ko

# Xem thông tin: license, author, description, vermagic

Kiểm tra vermagic – rất quan trọng

modinfo lab2_driver.ko | grep vermagic

# vermagic phải KHỚP CHÍNH XÁC với kernel version trên target

# Ví dụ: 5.15.0 SMP mod_unload ARMv7 p2v8

📌 Lưu ý: vermagic là cơ chế bảo vệ của kernel: module chỉ nạp được vào kernel có cùng version string. Nếu build kernel từ LAB-01 không có thêm local version, vermagic sẽ là '5.15.0'.

Copy module vào rootfs

mkdir -p ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/lib/modules/5.15.0

cp lab2_driver.ko ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/lib/modules/5.15.0/

### A.4. Tạo script test driver trong userspace

Tạo script kiểm tra toàn bộ chức năng của driver từ userspace:

cat > ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/usr/bin/test_driver.sh << 'TEST_EOF'

#!/bin/sh

echo '=== LAB-02: Device Driver Test ==='

# Bước 1: Load module

echo '[1] Loading lab2_driver...'

insmod /lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko

if [ $? -ne 0 ]; then echo 'ERROR: insmod failed!'; exit 1; fi

# Bước 2: Xác nhận module đã load

echo '[2] Loaded modules:'

lsmod | grep lab2

# Bước 3: Tạo device node (nếu chưa có)

echo '[3] Creating device node...'

mknod /dev/lab2 c 240 0 2>/dev/null || echo '  (node already exists)'

ls -la /dev/lab2

# Bước 4: Test WRITE

echo '[4] Writing to device...'

echo 'Hello from userspace, LAB-02!' > /dev/lab2

# Bước 5: Test READ

echo '[5] Reading from device...'

DATA=$(cat /dev/lab2)

echo "  Read back: [$DATA]"

# Bước 6: Test nhiều lần write/read

echo '[6] Multiple write/read test...'

for i in 1 2 3; do

echo "Message_$i" > /dev/lab2

cat /dev/lab2

done

# Bước 7: Xem kernel log

echo '[7] Kernel messages (dmesg):'

dmesg | grep lab2 | tail -10

echo '=== Test PASSED ==='

TEST_EOF

chmod +x ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/usr/bin/test_driver.sh

## PHẦN B – Giao tiếp qua procfs và sysfs

Mục tiêu: Mở rộng driver để xuất thông tin thống kê ra /proc/lab2_info (procfs) và thuộc tính có thể đọc/ghi ra /sys/class/lab2_class/lab2/ (sysfs)

### B.1. Thêm giao diện /proc vào driver

procfs cho phép driver cung cấp thông tin dạng text có thể đọc bằng cat. Ta thêm entry /proc/lab2_info hiển thị thống kê hoạt động của driver.

Thêm các đoạn code sau vào lab2_driver.c (bổ sung sau phần khai báo biến toàn cục):

Thêm vào sau dòng 'static DEFINE_MUTEX(lab2_mutex);'

/* ===== PROCFS Implementation ===== */

static struct proc_dir_entry *proc_entry;

static int lab2_proc_show(struct seq_file *m, void *v) {

seq_printf(m, "LAB-02 Driver Statistics\n");

seq_printf(m, "======================\n");

seq_printf(m, "Driver name   : %s\n", DEVICE_NAME);

seq_printf(m, "Major number  : %d\n", major_number);

seq_printf(m, "Buffer size   : %d bytes\n", BUFFER_SIZE);

seq_printf(m, "Data length   : %d bytes\n", buffer_len);

seq_printf(m, "Open count    : %d\n", open_count);

if (buffer_len > 0)

seq_printf(m, "Last data     : [%s]\n", device_buffer);

return 0;

}

static int lab2_proc_open(struct inode *inode, struct file *file) {

return single_open(file, lab2_proc_show, NULL);

}

static const struct proc_ops lab2_proc_fops = {

.proc_open    = lab2_proc_open,

.proc_read    = seq_read,

.proc_lseek   = seq_lseek,

.proc_release = single_release,

};

Thêm vào cuối hàm lab2_init() – trước dòng return 0

/* Tạo /proc/lab2_info */

proc_entry = proc_create("lab2_info", 0444, NULL, &lab2_proc_fops);

if (!proc_entry)

pr_warn("lab2_driver: failed to create /proc/lab2_info\n");

else

pr_info("lab2_driver: /proc/lab2_info created\n");

Thêm vào đầu hàm lab2_exit() – trước device_destroy

if (proc_entry)

proc_remove(proc_entry);

### B.2. Thêm giao diện sysfs vào driver

sysfs cho phép export từng thuộc tính của driver thành các file riêng biệt trong /sys. Không giống procfs, sysfs có cấu trúc phân cấp và hỗ trợ cả đọc lẫn ghi.

Thêm sysfs attribute 'buffer_len' (read-only)

/* ===== SYSFS Implementation ===== */

static ssize_t buffer_len_show(struct device *dev,

struct device_attribute *attr, char *buf) {

return sprintf(buf, "%d\n", buffer_len);

}

static ssize_t open_count_show(struct device *dev,

struct device_attribute *attr, char *buf) {

return sprintf(buf, "%d\n", open_count);

}

static ssize_t last_data_show(struct device *dev,

struct device_attribute *attr, char *buf) {

if (buffer_len > 0)

return sprintf(buf, "%s\n", device_buffer);

return sprintf(buf, "(empty)\n");

}

static DEVICE_ATTR_RO(buffer_len);

static DEVICE_ATTR_RO(open_count);

static DEVICE_ATTR_RO(last_data);

static struct attribute *lab2_attrs[] = {

&dev_attr_buffer_len.attr,

&dev_attr_open_count.attr,

&dev_attr_last_data.attr,

NULL,

};

static struct attribute_group lab2_attr_group = {

.attrs = lab2_attrs,

};

Thêm vào lab2_init() sau device_create thành công

/* Đăng ký sysfs attribute group */

ret = sysfs_create_group(&lab2_device->kobj, &lab2_attr_group);

if (ret)

pr_warn("lab2_driver: sysfs_create_group failed\n");

Thêm vào lab2_exit() trước device_destroy

sysfs_remove_group(&lab2_device->kobj, &lab2_attr_group);

### B.3. Build lại và kiểm tra procfs/sysfs

cd ~/embedded_lab2/driver

make clean && make

cp lab2_driver.ko ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/lib/modules/5.15.0/

Tạo script kiểm tra /proc và /sys:

cat > ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/usr/bin/test_procfs.sh << 'PROC_EOF'

#!/bin/sh

echo '=== Test procfs & sysfs ==='

insmod /lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko

mknod /dev/lab2 c 240 0 2>/dev/null

# Test procfs

echo '--- /proc/lab2_info (before write) ---'

cat /proc/lab2_info

# Ghi dữ liệu vào device

echo 'Embedded Linux Lab2 Test Data' > /dev/lab2

echo '--- /proc/lab2_info (after write) ---'

cat /proc/lab2_info

# Test sysfs

SYSFS=/sys/class/lab2_class/lab2

echo '--- sysfs attributes ---'

echo "buffer_len : $(cat $SYSFS/buffer_len)"

echo "open_count : $(cat $SYSFS/open_count)"

echo "last_data  : $(cat $SYSFS/last_data)"

echo '=== procfs/sysfs Test PASSED ==='

PROC_EOF

chmod +x ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/usr/bin/test_procfs.sh

## PHẦN C – MTD Subsystem và JFFS2 File System

Mục tiêu: Sử dụng nandsim để mô phỏng NAND flash, phân vùng MTD, format JFFS2, mount và kiểm tra tính bền vững (persistence) của dữ liệu

### C.1. Tổng quan về MTD và JFFS2

Trong hệ thống nhúng, raw flash (NAND/NOR) không thể sử dụng trực tiếp với ext4 vì:

- Flash không hỗ trợ overwrite – phải xóa (erase) trước khi ghi lại.

- Erase chỉ thực hiện theo đơn vị erase block (thường 128KB hoặc 256KB).

- Flash có giới hạn số lần erase (~100.000 chu kỳ) – cần wear leveling.

- NAND flash có thể có bad block từ nhà sản xuất – cần bad block management.

JFFS2 giải quyết tất cả vấn đề trên: nó là log-structured filesystem, tự xử lý wear leveling và bad block, và hỗ trợ compression để tiết kiệm không gian flash.

So sánh các filesystem phù hợp cho hệ thống nhúng:

| Filesystem | Phù hợp cho | Không phù hợp cho |
| --- | --- | --- |
| ext4 | eMMC, SD card, HDD (có block abstraction) | Raw NAND/NOR flash |
| JFFS2 | Raw NAND/NOR flash, read/write workload | Filesystem lớn (mount chậm do full scan) |
| cramfs | Read-only firmware image, ROM | Dữ liệu cần ghi hoặc sửa đổi |
| UBIFS | Large NAND flash, performance critical | Nhỏ hơn 4MB hoặc NOR flash nhỏ |
| SquashFS | Compressed read-only rootfs | Dữ liệu runtime cần thay đổi |

### C.2. Kích hoạt nandsim và kiểm tra MTD trên Host

Phần C thực hiện trên máy host Ubuntu (không cần QEMU) vì nandsim là module của host kernel và cần quyền root để thao tác với /dev/mtd.

⚠ Cảnh báo: Các lệnh trong phần C.2 đến C.5 chạy trên HOST Ubuntu với quyền sudo, không phải trong QEMU. Ghi rõ điều này trong báo cáo.

Bước 1: Load module nandsim

sudo modprobe nandsim

# nandsim tạo NAND flash ảo trong RAM

sudo modprobe nandsim first_id_byte=0x20 second_id_byte=0x35

# 0x20=ST Micro, 0x35=32MB NAND với 512B page, 16KB erase block

sudo modprobe mtdblock

sudo modprobe jffs2

cat /proc/mtd

# xác nhận device

ls /dev/mtdblock*

# xác nhận block interface có sẵn

ls /dev/mtd*

# Mong đợi: /dev/mtd0  /dev/mtd0ro

Bước 2: Xem thông tin MTD device

sudo mtdinfo /dev/mtd0

# Hiển thị: Name, Type, Erase size, Write size, Size, Flags

cat /proc/mtd

# Liệt kê tất cả MTD devices hiện có

### C.3. Xóa và Format JFFS2

Bước 1: Xóa toàn bộ flash (bắt buộc trước khi ghi)

sudo flash_erase /dev/mtd0 0 0

# Tham số: device, offset, số erase block (0 = tất cả)

# Sau lệnh này, toàn bộ MTD được điền 0xFF (trạng thái erase)

# lưu ý dùng : cat /proc/mtd để xác định đúng mtd nào là của “NAND simulator partition 0"

Bước 2: Tạo JFFS2 image từ thư mục mẫu

mkdir -p /tmp/jffs2_data

echo 'Hello from JFFS2!' > /tmp/jffs2_data/hello.txt

echo 'Embedded Linux Lab2' > /tmp/jffs2_data/info.txt

mkdir -p /tmp/jffs2_data/logs

date > /tmp/jffs2_data/logs/boot.log

sudo mkfs.jffs2 \

--root=/tmp/jffs2_data \

--eraseblock=0x4000 \

# 0x4000 = 16KB: khớp erase size của nandsim

--output=/tmp/rootfs.jffs2 \

--pad \

# Pad đến cuối erase block

--no-cleanmarkers

# Cần cho NAND (JFFS2 cleanmarker không dùng OOB)

ls -lh /tmp/rootfs.jffs2

Bước 3: Ghi JFFS2 image vào MTD

sudo nandwrite -p /dev/mtd0 /tmp/rootfs.jffs2

# -p: pad nếu dữ liệu không đủ page size

### C.4. Mount và thao tác với JFFS2

sudo mkdir -p /mnt/jffs2

sudo mount -t jffs2 /dev/mtdblock0 /mnt/jffs2

# mtdblock0: block device interface của mtd0 (qua MTD block emulation)

Kiểm tra nội dung đã ghi

ls -la /mnt/jffs2/

cat /mnt/jffs2/hello.txt

cat /mnt/jffs2/info.txt

cat /mnt/jffs2/logs/boot.log

Ghi thêm dữ liệu vào JFFS2 (kiểm tra write)

sudo sh -c 'echo "Written at $(date)" >> /mnt/jffs2/logs/boot.log'

sudo sh -c 'echo "New runtime file" > /mnt/jffs2/runtime.txt'

cat /mnt/jffs2/logs/boot.log

Kiểm tra persistence: umount rồi mount lại

sudo umount /mnt/jffs2

sudo mount -t jffs2 /dev/mtdblock0 /mnt/jffs2

cat /mnt/jffs2/logs/boot.log

# Dữ liệu ghi trước đó phải còn nguyên sau khi umount/mount lại

cat /mnt/jffs2/runtime.txt

sudo umount /mnt/jffs2

📌 Lưu ý: Ghi lại toàn bộ output của các lệnh trên. Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy JFFS2 có persistence – dữ liệu không bị mất khi umount.

### C.5. Kiểm tra và dump MTD raw data

sudo nanddump -o -l 512 /dev/mtd0 /tmp/dump.bin

# -o: bao gồm OOB data, -l 512: dump 512 bytes đầu tiên

hexdump -C /tmp/dump.bin | head -20

# Xem header của JFFS2 image: magic bytes 0x85 0x19

Cleanup – gỡ nandsim

sudo rmmod nandsim

ls /dev/mtd* 2>/dev/null || echo 'MTD devices removed'

## PHẦN D – Tích hợp BusyBox Init & Auto-load Module

Mục tiêu: Cập nhật rootfs để kernel module lab2_driver.ko được load tự động trong quá trình boot qua BusyBox init script, sau đó build lại initramfs và boot thành công trên QEMU

### D.1. Cập nhật init script để auto-load module

BusyBox init đọc file /etc/inittab khi khởi động và thực thi script /etc/init.d/rcS trong action sysinit. Ta thêm lệnh insmod vào rcS để module được load tự động.

Cập nhật /etc/init.d/rcS

cat > ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/etc/init.d/rcS << 'RCS_EOF'

#!/bin/sh

echo '[ LAB-02 ] Starting system initialization...'

# Mount essential pseudo filesystems

mount -t proc none /proc

mount -t sysfs none /sys

mount -t tmpfs none /tmp

mount -t devtmpfs none /dev 2>/dev/null || true

# Populate /dev nếu devtmpfs không available

[ -c /dev/console ] || mknod /dev/console c 5 1

[ -c /dev/null    ] || mknod /dev/null c 1 3

[ -c /dev/zero    ] || mknod /dev/zero c 1 5

# Set hostname

hostname embedded-lab2

echo embedded-lab2 > /proc/sys/kernel/hostname

# ═══ AUTO-LOAD KERNEL MODULE ═══

echo '[ LAB-02 ] Loading lab2_driver module...'

if [ -f /lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko ]; then

insmod /lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko

if [ $? -eq 0 ]; then

echo '[ LAB-02 ] lab2_driver loaded OK'

# Tạo device node ngay sau khi module load

mknod /dev/lab2 c 240 0

chmod 666 /dev/lab2

echo '[ LAB-02 ] /dev/lab2 created (major=240, minor=0)'

else

echo '[ LAB-02 ] ERROR: insmod lab2_driver failed!'

fi

else

echo '[ LAB-02 ] WARNING: lab2_driver.ko not found'

fi

echo '[ LAB-02 ] System initialization complete!'

echo '  -> Run test_driver.sh  to test character device'

echo '  -> Run test_procfs.sh  to test proc/sysfs interfaces'

echo '  -> cat /proc/lab2_info to view driver stats'

RCS_EOF

chmod +x ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/etc/init.d/rcS

### D.2. Cập nhật /etc/inittab

cat > ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/etc/inittab << 'INITTAB_EOF'

# /etc/inittab – BusyBox init configuration

# Format: <id>:<runlevel>:<action>:<process>

# Chạy rcS khi boot (sysinit)

::sysinit:/etc/init.d/rcS

# Mở shell trên console (hỏi Enter trước khi mở)

::askfirst:-/bin/sh

# Xử lý Ctrl+Alt+Del

::ctrlaltdel:/sbin/reboot

# Cleanup trước khi shutdown

::shutdown:/bin/umount -a -r

INITTAB_EOF

### D.3. Kiểm tra cấu trúc rootfs trước khi đóng gói

cd ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs

echo '=== Kiểm tra cấu trúc rootfs ==='

ls -la lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko

ls -la usr/bin/test_driver.sh usr/bin/test_procfs.sh

ls -la etc/inittab etc/init.d/rcS

Kiểm tra module binary đúng kiến trúc

file lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko

# Phải là ARM, EABI5 – không phải x86_64!

### D.4. Đóng gói initramfs và boot trên QEMU

Đóng gói lại initramfs

cd ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs

find . | cpio -H newc -o | gzip > ~/embedded_lab2/output/initramfs_lab2.cpio.gz

ls -lh ~/embedded_lab2/output/initramfs_lab2.cpio.gz

Boot QEMU với initramfs mới

qemu-system-arm \

-M vexpress-a9 \

-cpu cortex-a9 \

-m 512M \

-smp 2 \

-nographic \

-kernel ~/embedded_lab1/output/zImage \

-dtb ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb \

-initrd ~/embedded_lab2/output/initramfs_lab2.cpio.gz \

-append 'console=ttyAMA0,115200 rdinit=/sbin/init mem=512M'

Kết quả mong đợi khi boot thành công:

[ LAB-02 ] Starting system initialization...

[ LAB-02 ] Loading lab2_driver module...

[ LAB-02 ] lab2_driver loaded OK

[ LAB-02 ] /dev/lab2 created (major=240, minor=0)

[ LAB-02 ] System initialization complete!

/ # _

### D.5. Chạy kiểm tra toàn diện trong QEMU

Sau khi boot thành công, thực hiện các bài kiểm tra sau trong BusyBox shell:

Kiểm tra 1: Module đã load tự động

lsmod

# lab2_driver phải xuất hiện trong danh sách

ls -la /dev/lab2

# Device node phải đã tồn tại (tạo bởi rcS)

Kiểm tra 2: Chạy test scripts

test_driver.sh

test_procfs.sh

Kiểm tra 3: Đọc /proc và /sys trực tiếp

cat /proc/lab2_info

ls /sys/class/lab2_class/lab2/

cat /sys/class/lab2_class/lab2/buffer_len

cat /sys/class/lab2_class/lab2/open_count

cat /sys/class/lab2_class/lab2/last_data

Kiểm tra 4: Xem kernel log

dmesg | grep lab2

# Xem toàn bộ vòng đời module từ lúc load đến các thao tác read/write

📌 Lưu ý: Chụp màn hình hoặc dùng script để ghi lại output của TẤT CẢ kiểm tra trên. Đây là bằng chứng bắt buộc cho báo cáo.

# V. Yêu cầu nộp bài

## 5.1. Cấu trúc thư mục nộp bài

Nén toàn bộ thành file: MSSV_HoTen_Lab02.tar.gz với cấu trúc sau:

MSSV_HoTen_Lab02/

├── driver/

│   ├── lab2_driver.c          # Source code kernel module (có comment)

│   ├── Makefile               # Makefile cross-compile

│   └── lab2_driver.ko         # Module binary đã build (ARM)

├── rootfs/

│   └── initramfs/             # Toàn bộ rootfs

│       ├── etc/inittab

│       ├── etc/init.d/rcS

│       ├── lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko

│       └── usr/bin/test_driver.sh

├── output/

│   └── initramfs_lab2.cpio.gz # initramfs đã đóng gói, boot được

├── logs/

│   ├── boot_log.txt           # Terminal log khi boot QEMU

│   ├── driver_test.txt        # Output của test_driver.sh

│   ├── procfs_test.txt        # Output của test_procfs.sh

│   └── mtd_jffs2.txt          # Output toàn bộ phần C (trên host)

└── bao_cao/

└── MSSV_Lab02_BaoCao.pdf

## 5.2. Yêu cầu về source code

File lab2_driver.c phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ comment giải thích mục đích của từng hàm (open, read, write, release, init, exit).

- Có comment giải thích tại sao dùng copy_to_user() / copy_from_user() thay vì memcpy().

- Có comment giải thích cơ chế mutex và tại sao cần dùng trong driver.

- Phần procfs: comment giải thích seq_file API và hàm single_open().

- Phần sysfs: comment giải thích macro DEVICE_ATTR_RO và cơ chế kobject.

## 5.3. Yêu cầu báo cáo

Mục 1: Thông tin sinh viên và môi trường

- Họ và tên, MSSV, nhóm, ngày thực hiện, phiên bản kernel, phiên bản GCC toolchain.

Mục 2: Sơ đồ kiến trúc driver (BẮT BUỘC)

- Vẽ sơ đồ thể hiện: userspace → system call → VFS → file_operations → device_buffer.

- Thể hiện luồng dữ liệu khi write: user buffer → copy_from_user → device_buffer → procfs/sysfs.

- Thể hiện cấu trúc /sys/class/lab2_class/lab2/ với các attribute file.

Mục 3: Log thực hành (screenshot hoặc text log)

- Phần A: output modinfo, insmod, lsmod, kết quả đọc/ghi /dev/lab2, dmesg | grep lab2.

- Phần B: output cat /proc/lab2_info (trước và sau write), toàn bộ các sysfs attributes.

- Phần C: output mtdinfo, flash_erase, nandwrite, mount JFFS2, đọc file, kiểm tra persistence sau umount/mount.

- Phần D: boot log QEMU thể hiện auto-load module, toàn bộ output của test_driver.sh và test_procfs.sh.

Mục 4: So sánh filesystem (bảng so sánh)

- Lập bảng so sánh ít nhất 5 tiêu chí: writable, wear leveling, compression, boot time, phù hợp thiết bị.

- Đưa ra khuyến nghị: dùng filesystem nào cho một thiết bị IoT có 32MB NAND flash và cần update firmware OTA?

Mục 5: Trả lời câu hỏi phân tích (Mục VI)

Mục 6: Nhận xét & Khó khăn

- Mô tả ít nhất 2 lỗi/khó khăn gặp phải và cách giải quyết.

## 5.4. Tiêu chí đánh giá

| # | Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần A – Kernel Module hoạt động đúng | 25 | Module nạp/gỡ được, read/write hoạt động qua /dev |
| 2 | Phần B – Giao tiếp sysfs/procfs | 20 | Xuất thông tin qua /proc và /sys, đọc được từ userspace |
| 3 | Phần C – MTD & JFFS2 hoạt động | 25 | Format JFFS2 thành công, mount, read/write, kiểm chứng persistence |
| 4 | Phần D – BusyBox init tự động load module | 15 | Module được load tự động khi boot qua rcS script |
| 5 | Báo cáo & Phân tích câu hỏi | 15 | Giải thích kỹ thuật chính xác, so sánh filesystem đúng |
|  | Tổng cộng | 100 |  |

# VI. Câu hỏi phân tích

Trả lời chi tiết các câu hỏi sau trong báo cáo. Mỗi câu hỏi 3 điểm trong tổng 15 điểm mục này:

Câu 1.  Tại sao không thể dùng memcpy() để sao chép dữ liệu giữa kernel buffer và user buffer trong hàm lab2_read() / lab2_write()? Giải thích khái niệm kernel space và user space address, và cơ chế mà copy_to_user() / copy_from_user() xử lý địa chỉ ảo khác nhau này. Điều gì xảy ra nếu dùng memcpy() thay thế trong kernel?

Câu 2.  Driver dùng DEFINE_MUTEX(lab2_mutex) để bảo vệ device_buffer. Giải thích tại sao cần mutex trong kernel driver khi có nhiều process cùng mở /dev/lab2. Nếu không có mutex, điều gì có thể xảy ra khi hai process đồng thời gọi write()? Mô tả race condition cụ thể và hậu quả.

Câu 3.  So sánh hai cơ chế cung cấp thông tin từ kernel ra userspace: procfs (/proc) và sysfs (/sys). Tại sao kernel documentation khuyến nghị không thêm file mới vào /proc mà nên dùng /sys thay thế? Trong driver của bài lab, thông tin nào phù hợp đặt trong /proc, thông tin nào phù hợp trong /sys và tại sao?

Câu 4.  Tại sao JFFS2 phải xóa (erase) toàn bộ erase block trước khi có thể ghi dữ liệu mới, trong khi ext4 có thể ghi trực tiếp lên bất kỳ sector nào? Giải thích đặc tính vật lý của NAND flash dẫn đến yêu cầu này. Cơ chế log-structured của JFFS2 giải quyết vấn đề này như thế nào?

Câu 5.  Trong quá trình boot, BusyBox init đọc /etc/inittab và chạy rcS. Giải thích: nếu lệnh insmod trong rcS thất bại (module bị lỗi hoặc không tìm thấy), hệ thống có tiếp tục boot không? Làm thế nào để rcS phân biệt lỗi nghiêm trọng (dừng boot) với lỗi không nghiêm trọng (tiếp tục boot với cảnh báo)? Cải thiện rcS script của bài lab để xử lý tốt hơn trường hợp module load thất bại.

📌 Lưu ý: Câu trả lời cần dựa trên trải nghiệm thực hành trong bài lab. Các câu trả lời lý thuyết thuần túy không đạt điểm tối đa – hãy minh họa bằng kết quả thực tế quan sát được.

# VII. Phụ lục – Tài liệu tham khảo & Debug

## 7.1. Tài liệu tham khảo

- Embedded Linux Primer (2nd Ed.) – Christopher Hallinan, Chapters 8, 9, 10, 11

- Linux Device Drivers (3rd Ed.) – Corbet, Rubini, Kroah-Hartman (free: lwn.net/Kernel/LDD3)

- The Linux Kernel Module Programming Guide: tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/

- Linux Kernel Documentation – driver-api/: kernel.org/doc/html/latest/driver-api/

- MTD Linux Documentation: linux-mtd.infradead.org/doc/

- JFFS2 design document: linux-mtd.infradead.org/tech/jffs2.html

## 7.2. Lỗi thường gặp và cách xử lý

| Thông báo lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| insmod: ERROR: could not insert module | vermagic không khớp với kernel target | Build module với đúng kernel source của LAB-01 |
| FATAL: Module lab2_driver not found | Sai đường dẫn hoặc file không tồn tại | Kiểm tra ls /lib/modules/5.15.0/lab2_driver.ko trong QEMU |
| mknod: /dev/lab2: File exists | Device node đã tồn tại từ trước | Xóa trước: rm /dev/lab2, sau đó mknod lại |
| open /dev/lab2: Permission denied | Quyền truy cập không đủ | chmod 666 /dev/lab2 hoặc chạy với root |
| make: /lib/modules/.../build: No such file | Thiếu kernel headers trên host | Trỏ KDIR đến kernel source của LAB-01 |
| error: implicit declaration of function 'class_create' | Kernel API thay đổi từ v6.4+ | Dùng kernel 5.15 LTS như hướng dẫn |
| flash_erase: /dev/mtd0: No such file | nandsim chưa được load | sudo modprobe nandsim trước |
| mount: /dev/mtdblock0: Invalid argument | Filesystem chưa được format đúng | Kiểm tra lại mkfs.jffs2 --eraseblock khớp với mtdinfo |

## 7.3. Lệnh debug hữu ích

Theo dõi kernel log realtime

dmesg -w | grep lab2

# -w: watch mode, tự động cập nhật khi có log mới

Xem tất cả character devices đã đăng ký

cat /proc/devices | grep -A20 'Character'

# Kiểm tra major number 240 đã được lab2 đăng ký chưa

Xem cây kobject trong sysfs

find /sys/class/lab2_class/ -type f

# Liệt kê tất cả attribute files trong sysfs

Kiểm tra nội dung initramfs

zcat ~/embedded_lab2/output/initramfs_lab2.cpio.gz | cpio -t | grep -E 'lab2|modules'

# Xác nhận module và scripts đã vào trong initramfs

Xem MTD partition layout

cat /proc/mtd

mtdinfo -a

# -a: hiển thị thông tin tất cả MTD devices

Debug khi QEMU không hiển thị output

# Thêm -serial mon:stdio vào lệnh QEMU

qemu-system-arm -M vexpress-a9 -cpu cortex-a9 -m 512M \

-nographic -serial mon:stdio \

-kernel ... -dtb ... -initrd ...  \

-append 'console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw'

## 7.4. Cấu trúc kernel module – Sơ đồ tham khảo

insmod lab2_driver.ko

↓

lab2_init() ──► register_chrdev(240, "lab2", &fops)

──► class_create() → lab2_class

──► device_create() → /sys/class/lab2_class/lab2

──► proc_create() → /proc/lab2_info

↓

User: open("/dev/lab2") ──► lab2_open()

User: write(fd, buf, n) ──► lab2_write() ──► device_buffer

User: read(fd, buf, n)  ──► lab2_read()  ──► device_buffer

User: close(fd)        ──► lab2_release()

↓

rmmod lab2_driver → lab2_exit() ──► cleanup all resources

Bài lab này là một phần của khóa học Embedded Linux Systems. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách trong giờ hành chính hoặc qua hệ thống LMS của trường.