EMBEDDED LINUX SYSTEMS

LAB-03

Debugging Kernel &

Phân tích Hiệu năng Ứng dụng Nhúng

GDB Remote Debug  |  Valgrind  |  strace / perf  |  cyclictest  |  RT Kernel

| Môn học | Embedded Linux Systems |
| --- | --- |
| Mã bài lab | LAB-03 |
| Tên bài lab | Debugging Kernel & Phân tích Hiệu năng Ứng dụng Nhúng |
| Thời gian thực hiện | 4 giờ (ở nhà 2 giờ - trên lớp 2 giờ) |
| Chương liên quan | Chapter 16, 17, 18, 19 |
| Kiến trúc mục tiêu | ARMv7-A – Cortex-A9 (QEMU vexpress-a9) |
| Điều kiện tiên quyết | Hoàn thành LAB-01 (zImage + initramfs) và LAB-02 (driver) |
| Công cụ yêu cầu | GDB multiarch, gdbserver, strace, valgrind, perf, cyclictest |
| Hình thức nộp bài | File nén + Báo cáo PDF |
| Hạn nộp bài | [Giảng viên điền] |

# I. Mục tiêu bài lab

Sau khi hoàn thành bài lab này, sinh viên có khả năng:

- Thực hiện remote debugging cho ứng dụng ARM chạy trong QEMU bằng GDB multiarch và gdbserver: đặt breakpoint, watchpoint, in biến, sửa bug.

- Phát hiện và phân tích memory leak trong ứng dụng C nhúng bằng Valgrind, hiểu cơ chế heap và vòng đời bộ nhớ trong userspace.

- Sử dụng strace để theo dõi system call và perf để xác định CPU hotspot, đọc và giải thích kết quả profiling.

- Đo lường và so sánh latency giữa standard kernel và PREEMPT_RT kernel bằng cyclictest, phân tích kết quả định lượng.

- Lựa chọn công cụ debug phù hợp với từng loại vấn đề: crash, memory leak, hiệu năng thấp, hay latency cao.

# II. Kiến thức nền cần có

## 2.1. Quản lý bộ nhớ trong Linux (Chapter 16)

- Virtual memory: mỗi process có address space riêng, kernel space và user space được phân tách.

- Heap management: malloc()/free() và vòng đời của heap allocation – fragmentation, leak.

- Memory map của process: text, data, BSS, heap, stack, mmap regions – đọc /proc/PID/maps.

- Memory leak: bộ nhớ được cấp phát nhưng không bao giờ được giải phóng, tích lũy dần theo thời gian.

- Per-process memory: VSZ (Virtual Size) vs RSS (Resident Set Size) – sự khác biệt quan trọng.

## 2.2. Development Tools (Chapter 17)

- GDB (GNU Debugger): breakpoint, watchpoint, backtrace, print, x (examine memory), info registers.

- Remote debugging workflow: target chạy gdbserver → host kết nối GDB → debug qua TCP.

- strace: intercept và log tất cả system calls của một process, xem arguments và return values.

- perf: Linux performance analysis tool – perf stat, perf record, perf report, flame graph.

- Valgrind / memcheck: công cụ dynamic analysis phát hiện memory error, leak, invalid access.

## 2.3. Kernel Debugging (Chapter 18)

- Thách thức khi debug kernel: không có OS bên dưới để đỡ, crash là fatal, hạn chế về tool.

- printk và dmesg: debug cơ bản bằng log message với log level (KERN_DEBUG, KERN_INFO, KERN_ERR).

- KGDB: kernel GDB stub cho phép debug kernel qua serial hoặc network từ host GDB.

- Oops và panic: cấu trúc của kernel crash dump, cách đọc backtrace từ kernel log.

## 2.4. Linux và Real-Time (Chapter 19)

- Real-time: đảm bảo deadline – hard RT (miss = system fail) vs soft RT (miss = degraded).

- Kernel preemption: PREEMPT_NONE, PREEMPT_VOLUNTARY, PREEMPT (Desktop), PREEMPT_RT (Fully Preemptible).

- PREEMPT_RT patch: chuyển hầu hết interrupt handler thành kernel thread, loại bỏ non-preemptible section.

- cyclictest: đo worst-case latency bằng cách đo sai số giữa wake-up dự kiến và thực tế.

# III. Chuẩn bị môi trường

## 3.1. Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu: Bài lab này dùng lại zImage từ LAB-01 và rootfs từ LAB-02. Sinh viên cần tạo thêm rootfs LAB-03 với các công cụ debug được thêm vào.

ls ~/embedded_lab1/output/zImage

ls ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb

# Hai file này dùng lại từ LAB-01

## 3.2. Cài đặt công cụ trên Host

Cài GDB multiarch (hỗ trợ debug ARM từ host x86_64)

sudo apt install -y gdb-multiarch

gdb-multiarch --version

# Xác nhận: GNU gdb ... --target=arm-linux-gnueabihf (hoặc multiarch)

Cài Valgrind, strace, perf, và các công cụ phân tích

sudo apt install -y valgrind strace

sudo apt install -y linux-tools-common linux-tools-generic

# perf tool – phiên bản khớp với kernel host

sudo apt install -y rt-tests

# cyclictest nằm trong gói rt-tests

sudo apt install -y gnuplot

# Vẽ biểu đồ latency từ dữ liệu cyclictest

## 3.3. Tạo cấu trúc thư mục LAB-03

mkdir -p ~/embedded_lab3/{apps,rootfs,output,logs,rt_kernel}

mkdir -p ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs

# Sao chép rootfs từ LAB-02 làm nền

sudo cp -r ~/embedded_lab2/rootfs/initramfs/* ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs/

## 3.4. Build gdbserver cho ARM (cross-compiled)

gdbserver là binary chạy trên target ARM, nhận kết nối từ GDB host và điều khiển process được debug.

Phương án 1: Cài từ gói có sẵn (đơn giản nhất)

sudo apt install -y gdbserver

# Gói này thường chứa gdbserver cho nhiều arch

file /usr/bin/gdbserver

# Nếu là x86_64, cần build lại cho ARM (dùng phương án 2)

Phương án 2: Cross-compile gdbserver cho ARM

sudo apt install -y gdb-multiarch gdbserver

# Tìm gdbserver ARM trong toolchain:

find /usr -name 'gdbserver' 2>/dev/null

# Hoặc copy từ toolchain sysroot:

arm-linux-gnueabihf-gdb --version 2>/dev/null || true

# Nếu không có arm gdbserver, download từ linaro toolchain

Kiểm tra và copy vào rootfs

which gdbserver

file $(which gdbserver)

# Cần file ARM ELF, không phải x86_64

cp $(which gdbserver) ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs/usr/bin/

📌 Lưu ý: Nếu không tìm được gdbserver ARM, Phần A sẽ thực hiện debug trực tiếp trên host với QEMU user-mode thay vì system-mode. Giảng viên sẽ hướng dẫn thêm nếu cần.

## 3.5. Tổng quan workflow debug trong bài lab

┌─────────── HOST (x86_64 Ubuntu) ──────────────────────────────┐

│  gdb-multiarch  │  valgrind  │  strace  │  perf  │  cyclictest│

│       ↕ TCP:1234 (remote debug)                               │

└────────────────────────── QEMU ───────────────────────────────┘

↕ -net user,hostfwd=tcp::1234-:1234

┌─────────── TARGET (ARMv7 vexpress-a9 in QEMU) ────────────────┐

│  gdbserver :1234 ./buggy_app                                  │

│  strace -o /tmp/trace.txt ./app                               │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

# IV. Hướng dẫn thực hành

## PHẦN A – Remote Debugging với GDB và gdbserver

Mục tiêu: Debug một ứng dụng C ARM có bug cố ý chạy trong QEMU, kết nối từ GDB host, đặt breakpoint, quan sát call stack và tìm ra nguyên nhân crash

### A.1. Viết ứng dụng có bug cố ý (buggy_app.c)

Ứng dụng sau có 3 bug cố ý: null pointer dereference, array out-of-bounds, và integer overflow. Nhiệm vụ của sinh viên là dùng GDB tìm ra từng bug.

mkdir -p ~/embedded_lab3/apps

cat > ~/embedded_lab3/apps/buggy_app.c << 'EOF'

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

/* Bug 1: Null pointer dereference */

void process_data(int *data, int len) {

int sum = 0;

for (int i = 0; i <= len; i++) {   /* Bug: <= thay vi < */

sum += data[i];                 /* Out-of-bounds khi i==len */

}

printf("Sum = %d\n", sum);

}

/* Bug 2: Use after free */

char *create_message(const char *text) {

char *buf = malloc(strlen(text) + 1);

strcpy(buf, text);

free(buf);

return buf;   /* Bug: tra ve pointer da bi free */

}

/* Bug 3: Integer overflow */

int calculate(int a, int b) {

int result = a * b;   /* Bug: a*b co the overflow int */

printf("calculate(%d, %d) = %d\n", a, b, result);

return result;

}

int main(int argc, char *argv[]) {

printf("=== Buggy App v1.0 – LAB-03 Debug Target ===\n");

/* Test 1: array processing */

int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

printf("[TEST1] Processing array of 5 elements\n");

process_data(arr, 5);   /* Bug: truyen len=5, loop den i=5 */

/* Test 2: string message */

printf("[TEST2] Creating message\n");

char *msg = create_message("Hello Embedded Linux");

printf("Message: %s\n", msg);  /* Use after free */

/* Test 3: integer overflow */

printf("[TEST3] Integer calculation\n");

calculate(100000, 100000);  /* 10^10 > INT_MAX (2^31-1) */

printf("Done.\n");

return 0;

}

EOF

### A.2. Cross-compile với debug symbols

Phải compile với -g để GDB có thể ánh xạ địa chỉ sang dòng source code, và -O0 để tắt optimization (tránh GDB bị nhảy dòng).

cd ~/embedded_lab3/apps

arm-linux-gnueabihf-gcc \

-g -O0 \

# -g: debug symbols, -O0: no optimization

-march=armv7-a -mfpu=neon-vfpv3 -mfloat-abi=hard \

# Target ARMv7 Cortex-A9

-o buggy_app buggy_app.c

file buggy_app

# Mong đợi: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5, not stripped

arm-linux-gnueabihf-size buggy_app

# Xem kích thước các section: text, data, bss

Copy binary vào rootfs

cp buggy_app ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs/usr/bin/

### A.3. Boot QEMU với port forwarding cho GDB

Cần thêm tùy chọn network vào QEMU để host GDB có thể kết nối vào gdbserver chạy trong QEMU qua TCP port 1234.

Đóng gói initramfs LAB-03

cd ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs

find . | cpio -H newc -o | gzip > ~/embedded_lab3/output/initramfs_lab3.cpio.gz

Boot QEMU – Terminal 1 (chạy QEMU)

qemu-system-arm \

-M vexpress-a9 \

-cpu cortex-a9 \

-m 512M \

-smp 2 \

-nographic \

-kernel ~/embedded_lab1/output/zImage \

-dtb ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb \

-initrd ~/embedded_lab3/output/initramfs_lab3.cpio.gz \

-append 'console=ttyAMA0,115200 rdinit=/sbin/init mem=512M' \

-net nic -net user,hostfwd=tcp::1234-:1234

# hostfwd: forward port 1234 host → port 1234 trong QEMU

📌 Lưu ý: Mở 2 terminal riêng biệt: Terminal 1 chạy QEMU (giữ session), Terminal 2 chạy GDB trên host. Không đóng Terminal 1 trong suốt Phần A.

### A.4. Khởi động gdbserver trên target

Sau khi QEMU boot xong, trong BusyBox shell chạy:

# Trong QEMU shell (Terminal 1):

gdbserver :1234 /usr/bin/buggy_app

Process /usr/bin/buggy_app created; pid = 42

Listening on port 1234

📌 Lưu ý: gdbserver treo chờ kết nối từ GDB host. QEMU vẫn đang chạy. Chuyển sang Terminal 2 trên host để tiến hành debug.

### A.5. Kết nối GDB từ Host và Debug

Khởi động GDB – Terminal 2 (Host)

# Trên HOST, Terminal 2:

cd ~/embedded_lab3/apps

gdb-multiarch buggy_app

Trong GDB shell – thiết lập và kết nối

(gdb) set architecture arm

# Chỉ định kiến trúc ARM cho GDB

(gdb) set sysroot ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs

# Trỏ GDB đến rootfs để tìm shared libraries nếu cần

(gdb) target remote localhost:1234

# Kết nối đến gdbserver trong QEMU

Remote debugging using localhost:1234

0x76fff090 in ?? ()

Đặt breakpoint và quan sát

(gdb) break main

# Breakpoint tại hàm main

(gdb) break process_data

# Breakpoint tại hàm có bug 1

(gdb) break create_message

(gdb) continue

# Chạy đến breakpoint đầu tiên

(gdb) info breakpoints

# Liệt kê tất cả breakpoints

(gdb) backtrace

# (hoặc bt) – xem call stack hiện tại

(gdb) info locals

# Xem tất cả biến local của frame hiện tại

(gdb) print arr

# In giá trị biến arr

(gdb) print arr[0]@5

# In 5 phần tử từ arr[0]

Bắt lỗi Bug 1 – Array out-of-bounds

(gdb) continue

# Chạy đến process_data

(gdb) next

# Step over từng dòng

(gdb) print i

# Quan sát giá trị i khi loop

(gdb) watch i

# Đặt watchpoint: dừng khi i thay đổi

(gdb) print &arr[5]

# Xem địa chỉ của arr[5] – out-of-bounds!

Bắt lỗi Bug 2 – Use after free

(gdb) continue

(gdb) next

# Step qua free(buf)

(gdb) print buf

# Địa chỉ vẫn còn nhưng vùng nhớ đã free

(gdb) x/s buf

# Examine memory as string – nội dung không xác định

Xem registers ARM

(gdb) info registers

# Xem tất cả ARM registers: r0-r15, sp, lr, pc, cpsr

(gdb) info registers pc sp lr

# Xem Program Counter, Stack Pointer, Link Register

Thoát GDB

(gdb) quit

Ghi lại vào báo cáo: địa chỉ của bug, giá trị biến tại thời điểm crash, call stack và mô tả nguyên nhân từng bug.

## PHẦN B – Phân tích Memory Leak với Valgrind

Mục tiêu: Viết ứng dụng có memory leak cố ý, chạy Valgrind để phát hiện chính xác vị trí leak, đo lượng bộ nhớ bị mất và giải thích cơ chế

⚠ Cảnh báo: Valgrind chạy trực tiếp trên HOST với ứng dụng được compile cho x86_64 (không qua QEMU). Đây là workflow phổ biến trong embedded: debug logic trên host trước, sau đó cross-compile cho target.

### B.1. Viết ứng dụng có memory leak cố ý

cat > ~/embedded_lab3/apps/leaky_app.c << 'EOF'

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define NUM_RECORDS  100

#define MSG_SIZE     256

typedef struct {

int  id;

char *name;     /* Heap allocated – dễ bị quên free */

int  *scores;   /* Heap allocated – dễ bị quên free */

} Record;

/* Leak 1: name không được free khi record bị xóa */

Record *create_record(int id, const char *name, int num_scores) {

Record *r = malloc(sizeof(Record));

r->id     = id;

r->name   = malloc(strlen(name) + 1);

strcpy(r->name, name);

r->scores = malloc(sizeof(int) * num_scores);

for (int i = 0; i < num_scores; i++)

r->scores[i] = id * 10 + i;

return r;

}

/* Bug: free record nhưng QUÊN free r->name và r->scores */

void delete_record(Record *r) {

/* free(r->name);   <-- BỊ COMMENT = memory leak */

/* free(r->scores); <-- BỊ COMMENT = memory leak */

free(r);

}

/* Leak 2: Buffer trong vòng lặp không được free */

void process_messages(int count) {

for (int i = 0; i < count; i++) {

char *buf = malloc(MSG_SIZE);

snprintf(buf, MSG_SIZE, "Message #%d: data payload here", i);

/* Xử lý xong nhưng QUÊN free(buf) */

if (i % 10 == 0)

printf("  Processed: %s\n", buf);

/* free(buf);  <-- BỊ THIẾU */

}

}

int main(void) {

printf("=== Leaky App – LAB-03 Memory Analysis ===\n");

printf("[1] Creating %d records...\n", NUM_RECORDS);

Record **records = malloc(sizeof(Record*) * NUM_RECORDS);

for (int i = 0; i < NUM_RECORDS; i++)

records[i] = create_record(i, "EmbeddedLinuxStudent", 5);

printf("[2] Deleting records (with leak)...\n");

for (int i = 0; i < NUM_RECORDS; i++)

delete_record(records[i]);

free(records);

printf("[3] Processing messages (with leak)...\n");

process_messages(50);

printf("Program finished – check valgrind output!\n");

return 0;

}

EOF

### B.2. Compile cho Host (x86_64) với debug symbols

cd ~/embedded_lab3/apps

gcc -g -O0 -o leaky_app leaky_app.c

# Compile cho host x86_64 (không cross-compile)

file leaky_app

# Mong đợi: ELF 64-bit LSB executable, x86-64

### B.3. Chạy Valgrind – Memcheck

Valgrind chạy chương trình trong môi trường ảo hóa và theo dõi toàn bộ thao tác bộ nhớ. Tốc độ chậm hơn ~10-50x nhưng cực kỳ chính xác.

Chạy Valgrind cơ bản

valgrind --tool=memcheck ./leaky_app

Chạy Valgrind đầy đủ – bắt được tất cả leak

valgrind \

--tool=memcheck \

--leak-check=full \

# Hiển thị chi tiết từng leak

--show-leak-kinds=all \

# Hiển thị: definite, indirect, possible, reachable

--track-origins=yes \

# Tìm nguồn gốc của uninitialised value

--verbose \

--log-file=~/embedded_lab3/logs/valgrind_report.txt \

./leaky_app

Phân tích output của Valgrind – các thông tin quan trọng cần ghi vào báo cáo:

Cấu trúc báo cáo Valgrind cần đọc

==PID== HEAP SUMMARY:

==PID==     in use at exit: X bytes in Y blocks

# Tổng bộ nhớ bị leak khi chương trình kết thúc

==PID==   total heap usage: A allocs, B frees, C bytes allocated

# Số lần malloc vs free – phải bằng nhau nếu không có leak

==PID==

==PID== LEAK SUMMARY:

==PID==    definitely lost: X bytes in Y blocks

# Leak chắc chắn – pointer bị mất hoàn toàn

==PID==    indirectly lost: X bytes in Y blocks

# Leak gián tiếp – do struct cha bị leak

==PID==      possibly lost: X bytes in Y blocks

# Có thể là leak – pointer bị dịch chuyển

Đọc chi tiết một leak cụ thể

==PID== 2000 bytes in 100 blocks are definitely lost in loss record 2 of 3

==PID==    at 0x4C2FB0F: malloc (in /usr/lib/valgrind/...)

==PID==    by 0x10896B: create_record (leaky_app.c:12)

# <- Dòng 12 trong leaky_app.c: r->name = malloc(...)

==PID==    by 0x1089F2: main (leaky_app.c:42)

# <- Được gọi từ dòng 42 trong main

📌 Lưu ý: Đọc từ dưới lên: dòng dưới cùng là nơi gọi malloc (nguồn gốc leak), dòng trên là caller, cứ thế lên đến main. Đây là allocation stack trace – cực kỳ quan trọng để tìm bug.

### B.4. Sửa bug và kiểm tra lại

Sửa file leaky_app.c: bỏ comment các dòng free() bị thiếu, rồi compile và chạy Valgrind lại.

# Sửa hàm delete_record – bỏ comment 2 dòng free:

# free(r->name);

# free(r->scores);

# Sửa hàm process_messages – thêm free(buf) sau khi dùng xong

gcc -g -O0 -o leaky_app_fixed leaky_app.c

valgrind --leak-check=full ./leaky_app_fixed

# Mong đợi: 'All heap blocks were freed -- no leaks are possible'

✔ Kết quả mong đợi: Output cuối Valgrind sau khi sửa: 'ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts'. Tổng allocs phải bằng tổng frees.

### B.5. Đo memory usage với /proc (trên target QEMU)

Cross-compile leaky_app cho ARM và đo bộ nhớ thực tế trong QEMU bằng /proc/PID/status:

arm-linux-gnueabihf-gcc -g -O0 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard \

-o leaky_app_arm leaky_app.c

cp leaky_app_arm ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs/usr/bin/

# Trong QEMU shell – chạy và xem memory map:

# Chạy background để lấy PID

leaky_app_arm &

PID=$!

cat /proc/$PID/status | grep -E 'VmRSS|VmSize|VmHeap'

# VmSize: virtual memory, VmRSS: physical RAM thực sự dùng

cat /proc/$PID/maps | head -20

# Xem memory map của process: text, heap, stack, libs

## PHẦN C – Profiling với strace và perf

Mục tiêu: Dùng strace phân tích system call của ứng dụng, và perf để tìm CPU hotspot. Xác định bottleneck hiệu năng trong một ứng dụng tính toán nặng

### C.1. Viết ứng dụng để profiling

cat > ~/embedded_lab3/apps/perf_target.c << 'EOF'

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <time.h>

#define ARRAY_SIZE  100000

#define ITERATIONS  50

/* Hàm tính toán nặng – CPU bound */

double heavy_compute(double *arr, int n) {

double result = 0.0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

result += sqrt(arr[i]) * log(arr[i] + 1.0);

}

return result;

}

/* Hàm tìm kiếm tuyến tính – O(n) */

int linear_search(int *arr, int n, int target) {

for (int i = 0; i < n; i++)

if (arr[i] == target) return i;

return -1;

}

/* Hàm I/O – nhiều system call */

void io_intensive(int count) {

FILE *f = fopen("/tmp/perf_test.txt", "w");

for (int i = 0; i < count; i++)

fprintf(f, "Line %d: measurement data\n", i);

fclose(f);

}

int main(void) {

printf("=== Perf Target App – LAB-03 ===\n");

/* Khởi tạo array */

double *darr = malloc(sizeof(double) * ARRAY_SIZE);

int    *iarr = malloc(sizeof(int)    * ARRAY_SIZE);

for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) {

darr[i] = (double)(i + 1);

iarr[i] = i;

}

printf("[1] CPU-intensive computation...\n");

double total = 0;

for (int iter = 0; iter < ITERATIONS; iter++)

total += heavy_compute(darr, ARRAY_SIZE);

printf("    Result: %f\n", total);

printf("[2] Linear search (1000 times)...\n");

for (int i = 0; i < 1000; i++)

linear_search(iarr, ARRAY_SIZE, ARRAY_SIZE - 1);

printf("[3] I/O intensive (write 10000 lines)...\n");

io_intensive(10000);

free(darr); free(iarr);

printf("Done.\n");

return 0;

}

EOF

### C.2. Phân tích System Call với strace

strace chạy trực tiếp trên HOST với binary x86_64. Mục tiêu là hiểu pattern I/O và system call của ứng dụng.

cd ~/embedded_lab3/apps

gcc -g -O1 -o perf_target perf_target.c -lm

# Compile cho host, -O1 để có hiệu năng thực tế, -lm cho math

Chạy strace – xem tất cả system call

strace -o ~/embedded_lab3/logs/strace_full.txt ./perf_target

wc -l ~/embedded_lab3/logs/strace_full.txt

# Đếm tổng số system call được gọi

Thống kê system call theo tần suất

strace -c -o ~/embedded_lab3/logs/strace_summary.txt ./perf_target

cat ~/embedded_lab3/logs/strace_summary.txt

Output của strace -c cần đọc hiểu:

% time     seconds  usecs/call     calls    errors syscall

------  ----------  -----------  -------  -------- ----------------

72.34    0.045123         4512       10         0 write

# write chiếm 72% thời gian – I/O là bottleneck!

8.12    0.005067           5     1013         0 fstat

...

Theo dõi chỉ các call liên quan đến file

strace -e trace=file,write,read ./perf_target 2>&1 | head -30

# Lọc: chỉ hiện file-related syscalls

Đo thời gian thực thi

time ./perf_target

# real: wall clock time, user: CPU time in userspace, sys: CPU time in kernel

### C.3. CPU Profiling với perf (trên Host)

perf sử dụng hardware performance counters của CPU để lấy mẫu (sampling) và xác định hàm nào tiêu tốn nhiều CPU nhất.

Bước 1: Thu thập dữ liệu profiling

sudo perf record -g -o ~/embedded_lab3/logs/perf.data ./perf_target

# -g: ghi call graph (flame graph), output vào perf.data

Bước 2: Xem báo cáo profiling

sudo perf report -i ~/embedded_lab3/logs/perf.data --stdio \

> ~/embedded_lab3/logs/perf_report.txt

head -40 ~/embedded_lab3/logs/perf_report.txt

Cấu trúc output của perf report cần đọc hiểu:

# Overhead  Command      Shared Object     Symbol

# ........  ...........  ................  ........................

#   45.23%  perf_target  perf_target       [.] heavy_compute

#                                        ^^ 45% CPU ở hàm này!

#   28.11%  perf_target  libm.so.6         [.] __ieee754_sqrt_sse2

#   12.05%  perf_target  perf_target       [.] linear_search

Bước 3: Xem perf stat – tổng quan counters

sudo perf stat ./perf_target 2>&1 | tee ~/embedded_lab3/logs/perf_stat.txt

Các counter quan trọng trong perf stat:

- task-clock: CPU time thực sự dùng (ms)

- cache-misses: số lần cache miss – cao = memory access pattern kém

- branch-misses: số lần branch prediction sai – ảnh hưởng pipeline

- instructions per cycle (IPC): > 1.5 là tốt, < 0.5 là có vấn đề

Bước 4 (Bonus): Tạo Flame Graph

# Cài FlameGraph tool

git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph ~/FlameGraph

sudo perf record -F 99 -g -o perf_flame.data ./perf_target

sudo perf script -i perf_flame.data > perf_out.txt

~/FlameGraph/stackcollapse-perf.pl perf_out.txt > perf_folded.txt

~/FlameGraph/flamegraph.pl perf_folded.txt > ~/embedded_lab3/logs/flamegraph.svg

# Mở flamegraph.svg trong browser để xem visualisation

### C.4. Profiling trên ARM target (QEMU)

Cross-compile perf_target cho ARM và dùng strace trong QEMU để quan sát system call trên kiến trúc ARM thực tế.

arm-linux-gnueabihf-gcc -g -O1 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard \

-o perf_target_arm perf_target.c -lm

cp perf_target_arm ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs/usr/bin/

Đóng gói lại initramfs và trong QEMU shell chạy:

# Trong QEMU:

time perf_target_arm

# So sánh thời gian ARM vs x86_64 host

strace -c perf_target_arm 2>&1

# Xem system call profile trên ARM

📌 Lưu ý: So sánh kết quả strace -c giữa x86_64 host và ARMv7 QEMU. Ghi nhận sự khác biệt về thời gian thực thi và phân bố system call vào báo cáo.

## PHẦN D – Real-Time Analysis: Đo Latency với cyclictest

Mục tiêu: Đo worst-case latency của hệ thống với standard kernel, phân tích kết quả, sau đó so sánh lý thuyết với PREEMPT_RT patch. Vẽ biểu đồ histogram latency.

⚠ Cảnh báo: Phần D thực hiện trên HOST Ubuntu (không qua QEMU) để có kết quả đo latency phản ánh thực tế phần cứng. QEMU không phù hợp để đo real-time latency vì thêm một lớp ảo hóa.

### D.1. Giới thiệu về cyclictest

cyclictest hoạt động bằng cách tạo một thread với độ ưu tiên cao (SCHED_FIFO), yêu cầu wake-up theo chu kỳ cố định (ví dụ mỗi 1ms), rồi đo sai số giữa thời điểm wake-up mong đợi và thực tế. Sai số này chính là latency.

| Thông số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Min latency | Latency nhỏ nhất đo được (thường vài µs) |
| Avg latency | Latency trung bình – phản ánh hiệu năng thông thường |
| Max latency | Latency lớn nhất – quan trọng nhất cho real-time! |
| Histogram | Phân phối latency – thể hiện tính nhất quán của hệ thống |
| Overrun | Số lần deadline bị miss hoàn toàn – phải = 0 với hard RT |

### D.2. Chạy cyclictest – Standard Kernel

Bước 1: Kiểm tra thông tin kernel hiện tại

uname -a

# Ghi lại: phiên bản kernel, có PREEMPT không?

uname -r | grep -i preempt || echo 'Standard kernel (no RT patch)'

cat /boot/config-$(uname -r) | grep -E 'PREEMPT' | head -10

# Xem cấu hình preemption của kernel hiện tại

Bước 2: Chạy cyclictest cơ bản

sudo cyclictest \

--mlockall \

# Lock all memory – tránh page fault làm tăng latency

--threads=4 \

# 4 threads (khớp số CPU core)

--priority=80 \

# Priority SCHED_FIFO = 80 (cao)

--interval=1000 \

# Chu kỳ đo: 1000 µs = 1ms

--distance=500 \

# Mỗi thread cách nhau 500µs

--loops=10000 \

# Số vòng lặp đo = 10000

--histogram=200 \

# Tạo histogram với 200 buckets

--histfile=~/embedded_lab3/logs/hist_standard.txt

# Mẫu output trong quá trình chạy:

T: 0 (12345) P:80 I:1000 C:  1000 Min:     12 Act:  18 Avg:  15 Max:    87

T: 1 (12346) P:80 I:1500 C:  1000 Min:      9 Act:  14 Avg:  13 Max:    62

📌 Lưu ý: Trong lúc cyclictest đang chạy, mở terminal khác và chạy các tác vụ nặng để tạo load: 'stress-ng --cpu 4 --io 2 --timeout 30s' hoặc 'dd if=/dev/zero of=/dev/null'. Điều này giúp đo worst-case latency trong điều kiện thực tế.

Bước 3: Tạo stress load trong khi đo

# Terminal khác – chạy song song với cyclictest:

sudo apt install -y stress-ng

stress-ng --cpu $(nproc) --io 4 --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s &

# Tạo CPU, I/O, và memory pressure

### D.3. Vẽ biểu đồ Histogram Latency bằng gnuplot

File histogram từ cyclictest chứa phân phối latency dạng: [latency_us] [count_thread0] [count_thread1] ...

Tạo script gnuplot

cat > ~/embedded_lab3/logs/plot_latency.gnuplot << 'GNUPLOT_EOF'

set terminal png size 1200,600

set output '~/embedded_lab3/logs/latency_histogram.png'

set title 'Cyclictest Latency Histogram – Standard Kernel'

set xlabel 'Latency (microseconds)'

set ylabel 'Number of occurrences'

set xrange [0:200]

set grid

set key top right

set style fill solid 0.5

plot '~/embedded_lab3/logs/hist_standard.txt' \

using 1:2 with boxes title 'Thread 0' lc rgb '#2E75B6', \

'' using 1:3 with boxes title 'Thread 1' lc rgb '#C55A11'

GNUPLOT_EOF

gnuplot ~/embedded_lab3/logs/plot_latency.gnuplot

ls -lh ~/embedded_lab3/logs/latency_histogram.png

# Mở file PNG để xem histogram

### D.4. Phân tích kết quả và giải thích nguồn gốc latency

Từ kết quả cyclictest và histogram, phân tích các nguồn gốc gây latency cao:

Trích xuất thống kê từ histogram file

# Tìm max latency từ histogram:

awk 'NR>1 && $2>0 {max=$1} END{print "Max latency:", max, "us"}' \

~/embedded_lab3/logs/hist_standard.txt

# Tính phần trăm mẫu có latency < 50µs:

awk 'NR>1{total+=$2; if($1<50) good+=$2} \

END{printf "%.1f%% samples < 50us\n", good/total*100}' \

~/embedded_lab3/logs/hist_standard.txt

Ghi vào báo cáo bảng so sánh sau:

| Chỉ số | Standard Kernel (điền kết quả thực tế) |
| --- | --- |
| Min latency (µs) | ______ |
| Avg latency (µs) | ______ |
| Max latency (µs) | ______ |
| Kernel version | ______ |
| PREEMPT config | ______ |
| CPU load khi đo | stress-ng (cpu+io+vm) |

### D.5. So sánh lý thuyết với PREEMPT_RT Kernel

Trong phạm vi bài lab này, ta sẽ phân tích lý thuyết về sự khác biệt giữa standard kernel và PREEMPT_RT. Việc build và test RT kernel thực tế là bài tập nâng cao.

Kiểm tra kernel hiện tại có CONFIG_PREEMPT_RT không

grep CONFIG_PREEMPT /boot/config-$(uname -r)

# CONFIG_PREEMPT=y: Desktop Preempt (partial)

# CONFIG_PREEMPT_RT=y: Full RT (hiếm trên Ubuntu chuẩn)

Nếu có sẵn RT kernel – cài và so sánh

sudo apt search linux-image | grep lowlatency

sudo apt install -y linux-image-lowlatency linux-headers-lowlatency

# lowlatency kernel có PREEMPT config tốt hơn standard

# Sau khi reboot vào lowlatency kernel:

uname -r

# Xác nhận đang dùng lowlatency kernel

sudo cyclictest --mlockall --threads=4 --priority=80 \

--interval=1000 --loops=10000 \

--histogram=200 \

--histfile=~/embedded_lab3/logs/hist_lowlatency.txt

Kết quả mong đợi khi so sánh:

| Chỉ số | Standard Kernel | Lowlatency/RT Kernel |
| --- | --- | --- |
| Min latency | ~5-15 µs | ~2-8 µs |
| Avg latency | ~15-50 µs | ~10-20 µs |
| Max latency | ~100-2000 µs (tùy load) | ~30-100 µs |
| Histogram shape | Long tail, spikes cao | Narrow, concentrated |
| Scheduling | PREEMPT_VOLUNTARY | PREEMPT_RT (fully preemptible) |
| IRQ handling | Hard IRQ (non-preemptible) | IRQ thread (preemptible) |

# V. Yêu cầu nộp bài

## 5.1. Cấu trúc thư mục nộp bài

Nén toàn bộ thành file: MSSV_HoTen_Lab03.tar.gz với cấu trúc sau:

MSSV_HoTen_Lab03/

├── apps/

│   ├── buggy_app.c              # Source code (ARM, có debug symbols)

│   ├── buggy_app                # Binary ARM ELF

│   ├── leaky_app.c              # Source code (có bug và bản đã sửa)

│   ├── leaky_app                # Binary x86_64 (chưa sửa)

│   ├── leaky_app_fixed          # Binary x86_64 (đã sửa)

│   └── perf_target.c            # Source code profiling target

├── output/

│   └── initramfs_lab3.cpio.gz   # initramfs boot được trên QEMU

├── logs/

│   ├── gdb_session.txt          # GDB session log (copy từ terminal)

│   ├── valgrind_report.txt      # Valgrind full output (trước khi sửa)

│   ├── valgrind_fixed.txt       # Valgrind output sau khi sửa

│   ├── strace_summary.txt       # strace -c output

│   ├── perf_report.txt          # perf report output

│   ├── perf_stat.txt            # perf stat output

│   ├── hist_standard.txt        # Histogram data từ cyclictest

│   └── latency_histogram.png    # Biểu đồ gnuplot

└── bao_cao/

└── MSSV_Lab03_BaoCao.pdf

## 5.2. Yêu cầu báo cáo

Mục 1: Thông tin sinh viên và môi trường

- Họ và tên, MSSV, ngày thực hiện, phiên bản kernel host, phiên bản GDB, Valgrind, perf.

Mục 2: Phần A – GDB Debug Report (BẮT BUỘC)

- Mô tả 3 bug tìm được: tên bug, vị trí (file:dòng), giá trị biến tại thời điểm lỗi, nguyên nhân kỹ thuật.

- Copy toàn bộ GDB session log: từ lúc kết nối đến lúc phát hiện từng bug.

- Screenshot hoặc text của lệnh 'backtrace', 'info registers', 'print' tại điểm crash.

- Đề xuất cách sửa từng bug (không cần thực sự sửa – chỉ cần giải thích).

Mục 3: Phần B – Memory Analysis Report

- Paste toàn bộ LEAK SUMMARY từ Valgrind (trước khi sửa): definitely lost, indirectly lost, total bytes.

- Giải thích allocation stack trace của ít nhất 2 leak: malloc ở đâu, tại sao không được free.

- Output Valgrind sau khi sửa: xác nhận '0 errors from 0 contexts'.

- Bảng so sánh VmRSS của leaky_app_arm trước và sau khi chạy (đọc từ /proc/PID/status trong QEMU).

Mục 4: Phần C – Profiling Report

- Bảng thống kê strace -c: 5 system call tốn thời gian nhất, % time, số lần gọi.

- Output perf report: 5 hàm tiêu tốn CPU nhất, % overhead, tên shared object.

- Nhận xét: bottleneck của perf_target là CPU hay I/O? Đề xuất cách tối ưu.

- (Bonus) Đính kèm flamegraph.svg nếu đã tạo được.

Mục 5: Phần D – Real-Time Latency Report (BẮT BUỘC)

- Điền đầy đủ bảng thống kê: Min/Avg/Max latency trên standard kernel.

- Đính kèm file PNG histogram latency từ gnuplot.

- Giải thích: tại sao Max latency quan trọng hơn Avg latency trong hệ thống real-time?

- Giải thích cơ chế PREEMPT_RT giúp giảm Max latency so với standard kernel.

- Đề xuất: hệ thống điều khiển robot với yêu cầu response < 500µs nên dùng kernel nào? Tại sao?

Mục 6: Trả lời câu hỏi phân tích (Mục VI)

Mục 7: Nhận xét & Khó khăn

- Mô tả ít nhất 2 khó khăn gặp phải và cách giải quyết.

## 5.3. Tiêu chí đánh giá

| # | Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần A – GDB remote debug thành công | 25 | Kết nối gdbserver/GDB, đặt breakpoint, quan sát biến, sửa bug |
| 2 | Phần B – Phát hiện memory leak bằng Valgrind | 20 | Xác định chính xác dòng code gây leak, giải thích cơ chế |
| 3 | Phần C – Profiling với strace và perf | 20 | Phân tích syscall, CPU hotspot, xuất flame graph / report |
| 4 | Phần D – Đo latency RT vs non-RT kernel | 20 | Chạy cyclictest, vẽ biểu đồ so sánh, đánh giá kết quả |
| 5 | Báo cáo & Câu hỏi phân tích | 15 | Giải thích kỹ thuật đúng, biểu đồ rõ ràng, nhận xét sâu |
|  | Tổng cộng | 100 |  |

# VI. Câu hỏi phân tích

Trả lời chi tiết các câu hỏi sau trong báo cáo. Mỗi câu 3 điểm trong tổng 15 điểm:

Câu 1.  Trong Phần A, GDB remote debugging sử dụng mô hình client-server: GDB (host) là client, gdbserver (target) là server. Giải thích: khi bạn gõ lệnh 'next' trong GDB, chuỗi sự kiện gì xảy ra từ host đến QEMU ARMv7 và ngược lại? Giao thức nào được dùng giữa GDB và gdbserver? Tại sao cần dùng gdb-multiarch thay vì gdb thông thường khi debug ARM từ host x86_64?

Câu 2.  Valgrind báo 'definitely lost' và 'indirectly lost' khác nhau như thế nào? Trong leaky_app.c, khi delete_record() không free r->name và r->scores trước khi free(r), thì r->name bị báo là 'definitely lost' hay 'indirectly lost'? Giải thích tại sao. Ngoài memory leak, Valgrind còn phát hiện được loại lỗi bộ nhớ nào khác? Liệt kê ít nhất 3 loại.

Câu 3.  Từ kết quả perf report của Phần C, hàm heavy_compute() chiếm phần lớn CPU time. Đề xuất ít nhất 2 phương án tối ưu hóa hàm này (gợi ý: xem xét SIMD/NEON instructions trên ARMv7, loop unrolling, cache locality). Với mỗi phương án, giải thích cơ chế hoạt động và ước tính mức độ cải thiện có thể đạt được.

Câu 4.  Kết quả cyclictest cho thấy Max latency cao hơn Avg latency nhiều lần. Giải thích ít nhất 3 nguyên nhân trong standard kernel gây ra các 'latency spike' đột biến này (gợi ý: interrupt handling, scheduler, memory management). PREEMPT_RT patch giải quyết từng nguyên nhân đó như thế nào cụ thể?

Câu 5.  Trong một dự án embedded thực tế có 4 loại vấn đề sau: (a) ứng dụng bị crash ngẫu nhiên sau vài giờ chạy, (b) ứng dụng chạy ngày càng chậm dần theo thời gian, (c) hệ thống điều khiển đôi khi bỏ lỡ deadline quan trọng, (d) một hàm cụ thể làm cả hệ thống chậm. Với mỗi vấn đề, hãy chọn công cụ phù hợp nhất từ bài lab (GDB, Valgrind, strace, perf, cyclictest) và giải thích lý do chọn.

📌 Lưu ý: Câu trả lời cần kết hợp lý thuyết và kết quả quan sát thực tế trong bài lab. Câu trả lời thuần lý thuyết không đạt điểm tối đa.

# VII. Phụ lục – Tài liệu tham khảo & Debug

## 7.1. Tài liệu tham khảo

- Embedded Linux Primer (2nd Ed.) – Chapters 16, 17, 18, 19

- GDB Documentation: sourceware.org/gdb/documentation/

- Valgrind User Manual: valgrind.org/docs/manual/

- perf Wiki: perf.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

- Brendan Gregg – Systems Performance (2nd Ed.): brendangregg.com

- PREEMPT_RT Wiki: wiki.linuxfoundation.org/realtime/documentation/

- cyclictest man page: man cyclictest

## 7.2. Lỗi thường gặp và cách xử lý

| Thông báo lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Connection refused (GDB target remote) | gdbserver chưa chạy hoặc sai port | Kiểm tra gdbserver :1234 đang lắng nghe trong QEMU |
| Remote connection closed (GDB) | buggy_app đã crash trước khi GDB attach | Dùng 'catch signal SIGSEGV' trước continue |
| Cannot find shared library (GDB) | Sysroot chưa được set đúng | set sysroot ~/embedded_lab3/rootfs/initramfs |
| valgrind: command not found | Chưa cài Valgrind trên host | sudo apt install valgrind |
| perf: Permission denied | Kernel restrict perf cho non-root | sudo perf hoặc: echo 0 > /proc/sys/kernel/perf_event_paranoid |
| cyclictest: SCHED_FIFO permission denied | Cần quyền real-time scheduling | sudo cyclictest ... hoặc: ulimit -r unlimited |
| QEMU: -net user,hostfwd not working | Cú pháp network args sai | Dùng: -netdev user,id=net0,hostfwd=tcp::1234-:1234 -device virtio-net-device,netdev=net0 |
| gdbserver: not found (trong QEMU) | gdbserver không có trong initramfs | Copy gdbserver ARM vào rootfs/initramfs/usr/bin/ rồi đóng gói lại |

## 7.3. Lệnh GDB hay dùng – Bảng tham khảo nhanh

| Lệnh GDB | Mô tả |
| --- | --- |
| break <func> / break <file>:<line> | Đặt breakpoint tại hàm hoặc dòng cụ thể |
| watch <var> | Watchpoint: dừng khi biến thay đổi giá trị |
| continue / c | Tiếp tục chạy đến breakpoint tiếp theo |
| next / n | Step over: chạy dòng tiếp theo (không vào hàm) |
| step / s | Step into: đi vào trong hàm được gọi |
| finish | Chạy hết hàm hiện tại và dừng lại |
| backtrace / bt | Hiển thị call stack từ hàm hiện tại |
| frame <n> | Chuyển sang frame thứ n trong call stack |
| print <expr> | In giá trị của biến hoặc biểu thức |
| x/<n><fmt> <addr> | Examine memory: x/10x $sp (10 hex words từ sp) |
| info registers | Xem tất cả ARM registers |
| info locals | Xem tất cả biến local của frame hiện tại |
| disassemble | Xem ARM assembly của hàm hiện tại |
| set variable <var>=<val> | Thay đổi giá trị biến trong runtime |
| catch signal SIGSEGV | Dừng khi có segfault (trước khi crash) |

## 7.4. Lệnh debug hữu ích – Các công cụ khác

Xem memory map chi tiết của process

cat /proc/$(pgrep buggy_app)/maps

# Xem: text, heap, stack, shared libs, địa chỉ virtual

Đo thời gian thực thi chính xác

time ./perf_target

/usr/bin/time -v ./perf_target

# -v: verbose – thêm Maximum resident set size, Page faults...

Xem system call realtime của một process đang chạy

sudo strace -p $(pgrep perf_target) -e trace=all

# Attach vào process đang chạy theo PID

Kiểm tra realtime capability của kernel

sudo cyclictest --help | grep -A5 'policy'

chrt -m

# Xem max priority của SCHED_FIFO trên hệ thống hiện tại

So sánh nhanh hai histogram cyclictest

paste ~/embedded_lab3/logs/hist_standard.txt \

~/embedded_lab3/logs/hist_lowlatency.txt \

| awk '{print $1, $2, $4}' > /tmp/compare.txt

# Column 1: latency, Column 2: standard count, Column 3: RT count

Bài lab này là phần cuối của chuỗi LAB-01 → LAB-02 → LAB-03 trong khóa học Embedded Linux Systems. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách trong giờ hành chính hoặc qua hệ thống LMS của trường.